重庆理想汽车有限公司常州分公司（凤林南路）建设项目验收后变动环境影响分析

建设单位：重庆理想汽车有限公司常州分公司（凤林南路）

编制单位：江苏省环境工程技术有限公司

二〇二四年十二月

目录

1.变动情况	1

1.1项目背景	1

1.2环保手续办理情况	7

1.3环评内容和实际建设情况	14

1.4项目变动情况	58

2.评价要素变化情况	59

2.1相关法律法规	59

2.2评价标准	60

3.环境影响分析说明	65

3.1废气变动影响分析	65

3.2废水变动影响分析	66

3.3固体废物产排污及处理变化情况	67

3.4噪声产排污及处理变化情况	67

3.5环境风险变化情况	67

4.结论	68

- 1.变动情况

1.1项目背景

重庆理想汽车有限公司是北京车和家信息技术有限公司的全资子公司，于2019年10月11日成立，自成立以来潜心发展，已掌握纯电动汽车制造的核心技术，并已建立了一个集研发、试制于一体的基地，具备了电动汽车核心部件及总成的研发试制能力。为将核心业务做大做强，重庆理想汽车有限公司于2019年10月23日在常州设立了常州分公司（以下简称“理想常州公司”），该公司位于武进国家高新技术产业开发区凤林南路108号。理想常州公司自成立以来，经过五年的建设和发展，现已成为具有一定经济规模，又有自己发展特色的汽车制造企业。

理想常州公司地块内现有“年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目”、“汽车零部件加工项目”及“交付中心设施建设项目”3个项目，均已取得环评批复，本次变动分析针对“年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目” 及“交付中心设施建设项目”。各项目基本情况如下。

（一）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

重庆力帆汽车有限公司常州分公司年产10万辆增程式纯电动SUV项目环境影响报告书于2018年12月25日取得原江苏省环境保护厅批复（苏环审[2018]48号）。2019年重庆力帆汽车有限公司常州分公司变更为重庆理想智造汽车有限公司常州分公司。2020年3月18日，重庆理想汽车有限公司常州分公司与重庆理想智造汽车有限公司常州分公司共同签订了《环境保护责任变更说明》，重庆力帆有限公司常州分公司年产10万辆增程式纯电动SUV项目的环境保护责任（包括项目环保竣工验收、排污许可证申报及执行、项目投产后的环保责任等）由重庆理想智造汽车有限公司常州分公司（原重庆力帆有限公司常州分公司）转至重庆理想汽车有限公司常州分公司。2020年9月23日，重庆理想汽车有限公司常州分公司开展了年产10万辆增程式纯电动SUV项目废水、废气、噪声及固体废物竣工环保验收并取得验收意见。2019年12月23日，重庆理想智造汽车有限公司常州分公司首次申领排污许可证，许可证编号：91320412MA1WUJ6W3X001V，2020年6月19日完成排污许可证变更，变更后的许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2019-12-23至2022-12-22，产品为增程式纯电动SUV（M01）车型。为积极响应国家号召，企业积极开发新能源乘用车产品，规划下一代X01车型，升级改造之后，全厂整车生产产能不变，依然维持在年产10万辆规模。

2021年11月5日，《重庆理想汽车有限公司常州分公司年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目环境影响报告书》取得江苏省生态环境厅批复（苏环审[2021]35号），并于2022年12月31日取得竣工环保验收意见。2023年7月28日，理想常州公司重新申领排污许可证，许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2023年07月28日至2028年07月27日止。

（二）交付中心设施建设项目

2022年，理想常州公司在龙资路北侧、淹城南路东侧的“北地块厂区”新建单独的交付中心设施项目，配置新能源乘用车检测线。交付中心设施项目由理想常州公司投资建设，租用江苏车和家汽车有限公司建设的标准厂房，配置新能源电动乘用车检测线，设计规模为10万辆/年。《交付中心设施建设项目》于2022年6月22日取得常州市生态环境局批复（常武环审[2022]204号），并于2022年12月31日取得竣工环保验收意见。2023年7月28日，理想常州公司重新申领排污许可证，许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2023年07月28日至2028年07月27日止。

在项目实际运营过程中，10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目的排气筒数量、焊接设备数量发生变化；交付中心废水排放方式发生变化。具体变化情况如下：

（1）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目变动情况

①排气筒数量变化。为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成），该新增试车线由转鼓试验线和尾气检测线组成。原总装车间全年试车1万台，车辆随机分配到试车线1、试车线2上，其中试车线1废气（包括转鼓试验线1、尾气检测线1）通过两根15米高排气筒（P17、P18）排放；试车线2废气（包括转鼓试验线2、尾气检测线2）通过两根15米高排气筒（P30、P31）排放。变动后，车辆平均分配到上述3条试车线上进行检测，试车废气污染物产生总量不变。新增转鼓试验线3废气，密闭收集后通过新建15米P45排气筒排放，风量为34000m3/h；新增尾气检测线3废气，密闭收集后通过新建15米P46排气筒排放，风量为17000m3/h；变更后，产品总产能不变、产品车检测工作总时间不变，试车总距离不变，因此，转鼓试验线和尾气检测线废气污染物排放总量不变。

②补充储漆间、调漆间废气污染物总量核算。环评报告中给出了储漆间（P19）、调漆间（P20）的风量、排放浓度、排气筒高度及内径，但在核算废气污染物总量时发生遗漏，未将P19、P20的排放量计入总量中。竣工环保验收报告中亦未提及P19、P20排气筒信息。因此，本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。根据验收监测报告，本项目实际VOCs有组织排放量为1.827t/a，经核算P19、P20排气筒VOCs排放量为0.0817t/a（具体核算过程见1.3.8节），因此VOCs总排放量为1.909t/a，不突破环评批复总量（17.608t/a）。

③焊接设备数量发生变化。现有排污许可证（编号：91320412MA209TD28N001V）中M01车型生产线包含二氧化碳保护焊机16个，激光焊机2个。实际企业通过合理调配焊机工作时段，提高了焊机工作效率，因而淘汰二氧化碳保护焊机10个。同时，激光焊区将原有两个手工焊点位改为机器焊，因此新增激光焊机2个，该变动未导致焊丝消耗量发生变化，因此，焊接颗粒物排放量也不变。

（2）交付中心设施建设项目废水排放方式变动情况

根据竣工环保验收报告，交付中心废水（淋雨废水、冲洗废水、生活污水）经一体化设施处理，出水与汽车零部件项目的2#污水处理系统出水合并，由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理。

实际根据《关于扎实推进武进国家高新区企业工业废水与生活污水分质处理工作的意见》（常武环〔2023〕102号）要求，建设单位正在开展工业污水和生活污水分质管道工程改造工作，预计2025年完成，管道工程改造完成后更新排水许可证。按照分质分类的要求新增生活污水排口。实际建成后，交付中心原经一体化设施处理的淋雨、洗车废水排放方式有所变动，改为通过2#污水处理系统处理后由龙资路污水接管口至武高新工业污水处理厂集中处理，而交付中心生活污水通过一体化设施处理后通过淹城南路污水接管口至武南污水处理厂集中处理。

经核算，交付中心淋雨、洗车废水接入2#污水处理系统后，能够将污染物处理达标（具体分析见1.3.7.2节）。

以上变动内容汇总情况具体见下表1.1-1。

表1.1-1  项目主要涉及变动内容汇总表

| 项目 | 序号 | 竣工环保验收报告 | 实际建设 | 是否属于新、改、扩建项目 | 是否纳入环评管理 | 判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目 | 1 | 总装车间转鼓试验1废气收集后通过P17排气筒排放，总装尾气检测1废气收集后通过P18排气筒排放；总装车间转鼓试验2废气收集后通过P30排气筒排放，总装尾气检测2废气收集后通过P31排气筒排放 | 总装车间新增转鼓试验和尾气检测线各1条，新增的总装转鼓试验3废气密闭收集后通过新建15米P45排气筒排放，风量为34000m3/h；，新增的总装尾气检测3密闭收集后通过新建15米P46排气筒排放，风量为17000m3/h | 否 | 否 | 对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动仅为汽车产品入库前检测，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动导致污染物排放口数量增加，因此重新申请排污许可证。 | 原总装车间全年试车1万台，车辆随机分配到试车线1、试车线2上，其中试车线1废气（包括转鼓试验线1、尾气检测线1）通过两根15米高排气筒（P17、P18）排放；试车线2废气（包括转鼓试验线2、尾气检测线2）通过两根15米高排气筒（P30、P31）排放。为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成）。变动后，车辆随机分配到上述3条试车线上进行检测。变更后，试车废气污染物产生总量不变。产品总产能不变、产品车检测工作总时间不变，因此，转鼓试验线和尾气检测线废气污染物排放总量不变。 |
|  | 2 | 竣工环保验收报告以及环评中遗漏核算P19排气筒（储漆室废气）、P20排气筒（调漆室废气）排放量 | 储漆间废气经处理后通过P19排气筒排放，调漆间废气经处理后通过P20排气筒排放 | 否 | 否 | 对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动为竣工环保验收及环评错漏，未合理估算总量，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动不属于重新申请排污许可证情形。 | 本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。根据验收监测报告，本项目实际VOCs有组织排放量为1.827t/a，经核算P19、P20排气筒VOCs排放量为0.0817t/a，因此VOCs总排放量为1.909t/a，不突破环评批复总量（17.608t/a）。 |
|  | 3 | 根据现有排污许可，M01车型生产线二氧化碳保护焊机数量为16个，激光焊机数量为2个 | 实际企业淘汰二氧化碳保护焊机10个，新增激光焊机2个 | 否 | 否 | 对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），该变动不属于项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项发生变动，不属于验收后变动。对照《环评名录》，该变动不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动不属于重新申请排污许可证情形。综上所述，该变动纳入排污许可证的变更管理。 | 企业通过合理调配焊机工作时段，提高了焊机工作效率，因而淘汰二氧化碳保护焊机10个。同时，激光焊区将原有两个手工焊点位改为机器焊，因此新增激光焊机2个，该变动焊丝消耗量未发生变化，颗粒物排放量也不变。 |
| 交付中心设施建设项目 | 1 | 根据竣工环保验收报告，交付中心废水（淋雨废水、冲洗废水、生活污水）经一体化设施处理，出水与汽车零部件项目的2#污水处理系统出水合并，由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理 | 现场实际根据《关于扎实推进武进国家高新区企业工业废水与生活污水分质处理工作的意见》（常武环〔2023〕102号）要求，建设单位正在开展工业污水和生活污水分质管道工程改造工作，预计2025年完成，管道工程改造完成后更新排水许可证。按照分质分类的要求新增生活污水排口。实际建成后，交付中心原经一体化设施处理的淋雨、洗车废水排放方式有所变动，改为通过2#污水处理系统处理后由龙资路污水接管口至武高新工业污水处理厂集中处理，而交付中心生活污水通过一体化设施处理后通过淹城南路污水接管口至武南污水处理厂集中处理。 | 否 | 否 | 对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动为废水排放方式发生变化，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动导致污染物排放方式发生变化，因此重新申请排污许可证。 | / |

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定和《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），“建设项目通过竣工环境保护验收后，原项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴的，界定为验收后变动。涉及验收后变动的，建设单位应在变动前对照《环评名录》的环境影响评价类别要求，判断是否纳入环评管理。涉及验收后变动，且变动内容对照《环评名录》不纳入环评管理的，按照《环评名录》要求不需要办理环评手续。”排污单位建设的项目发生此类验收后变动，且属于《排污许可管理条例》重新申请排污许可证情形的，应按规范重新申请排污许可证，排污单位应提交《建设项目验收后变动环境影响分析》作为申请材料的附件，并对分析结论负责。

“年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目”、“交付中心设施建设项目” 通过竣工环境保护验收后，原项目环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴的，界定为验收后变动。对照《环评名录》的环境影响评价类别要求，判定不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，两项目均涉及重新申请排污许可证情形。据此，我单位编制了《重庆理想汽车有限公司常州分公司（凤林南路）建设项目变动环境影响分析》，纳入排污许可管理。

1.2环保手续办理情况

重庆理想汽车有限公司常州分公司“年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目”已取得江苏省发展和改革委员会出具的江苏省投资项目备案证：苏发改备[2021]2号，项目代码：2103-320000-04-05-952202。本项目环评报告于2021年委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制，并于同年11月5日获得江苏省生态环境厅批复（批复文号：苏环审〔2021〕35号）。项目于于2022年12月31日取得竣工环保验收意见。2023年7月28日，重庆理想汽车有限公司常州分公司重新申领排污许可证，许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2023年07月28日至2028年07月27日止。

重庆理想汽车有限公司常州分公司“交付中心设施建设项目”已取得武进国家高新技术产业开发区管理委员会投资项目备案证（武新区委备[2022]69号），项目代码：2204-320451-04-01-580746。本项目环评报告于2022年委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制，并于同年6月22日获得常州市生态环境局批复（批复文号：常武环审〔2022〕204号）。于2022年12月31日取得竣工环保验收意见。2023年7月28日，重庆理想汽车有限公司常州分公司重新申领排污许可证，许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2023年07月28日至2028年07月27日止。

上述两个项目环境审批、项目建设、“三同时”验收情况及生产情况见表1.2-1所示，环评批复要求及落实情况见表1.2-2。

表1.2-1  项目环保手续一览表

| 项目 | 审批部门及文号 | 审批时间 | 验收时间 | 排污许可申领 | 产品方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目 | 苏环审〔2021〕35号 | 2021年11月 | 已验收 | 许可证编号：91320412MA209TD28N001V | 增程式纯电动SUV（M01）车型、X01车型，年产10万辆 |
| 交付中心设施建设项目 | 常武环审〔2022〕204号 | 2022年6月 | 已验收 |  | 年检整车10万台 |

表1.2-2  项目环评批复要求及落实情况

| 项目 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目 | (一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国际清洁生产领先水平。 | 已按要求执行 |
|  | (二)落实《报告书》提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。项目使用涂料产品应满足《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)和《涂料中挥发性有机物限量》(DB32/T3500-2019)等要求。工艺过程(含焊接、打磨、喷漆)排放的颗粒物(染料尘),TNV焚烧尾气排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，总装转鼓试验、尾气检测实验和总装汽油加注排放的挥发性有机物(非甲烷总烃)、氮氧化物和一氧化碳，危废仓库排放的挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准；涂装工艺过程排放的苯系物、二甲苯、挥发性有机物执行《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/2862-2016);RTO燃烧废气(与现有电泳、胶烘干炉天然气燃烧废气经一根排气筒排放)、烘干炉废气参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)表1中排放限值；天然气燃烧器废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1中其他类排放限值；热水锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),其中氮氧化物排放浓度限值按50毫克/立方米执行；厂区污水处理站氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级标准；厂内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2标准。 | 实际建成后废气排放方式略有调整。主要包括： ①新增1条试车线（由转鼓试验线和尾气检测线组成）。原总装车间全年试车1万台，车辆随机分配到试车线1、试车线2上，其中试车线1废气（包括转鼓试验线1、尾气检测线1）通过两根15米高排气筒（P17、P18）排放；试车线2废气（包括转鼓试验线2、尾气检测线2）通过两根15米高排气筒（P30、P31）排放。为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成）。变动后，车辆随机分配到上述3条试车线上进行检测，试车废气污染物产生总量不变。新增转鼓试验线3废气，密闭收集后通过新建15米P45排气筒排放，风量为34000m3/h；新增尾气检测线3废气，密闭收集后通过新建15米P46排气筒排放，风量为17000m3/h；变更后，产品总产能不变、产品车检测工作总时间不变，因此，转鼓试验线和尾气检测线废气污染物排放总量不变。 ②环评未核算储漆间、调漆间废气污染物总量。环评报告中给出了储漆间（P19）、调漆间（P20）的风量、排放浓度、排气筒高度及内径，但在核算废气污染物总量时发生遗漏，未将P19、P20的排放量计入总量中。竣工环保验收报告中亦未提及P19、P20排气筒信息。因此，本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。工艺过程(含焊接、打磨、喷漆)排放的颗粒物(染料尘),TNV焚烧尾气排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，总装转鼓试验、尾气检测实验和总装汽油加注排放的挥发性有机物(非甲烷总烃)、氮氧化物和一氧化碳，危废仓库排放的挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准；涂装工艺过程排放的苯系物、二甲苯、挥发性有机物执行《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32/2862-2016);RTO燃烧废气(与现有电泳、胶烘干炉天然气燃烧废气经一根排气筒排放)、烘干炉废气参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)表1中排放限值；天然气燃烧器废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中其他类排放限值；热水锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),其中氮氧化物排放浓度限值按50毫克/立方米执行；厂区污水处理站氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级标准；厂内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2标准。 |
|  | (三)按“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设项目给排水系统。含氮生产废水由1#废水处理系统处理后回用不外排；其他生产废水以及生活污水经2#废水处理系统处理后，接管至武南污水处理厂。 | 已按要求执行 |
|  | (四)选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)要求。 | 已按要求执行 |
|  | (五)按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行规范处置，并按规定办理危险废物转移手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单等文件规定要求，防止产生二次污染。 | 已按要求执行 |
|  | (六)做好土壤和地下水污染防治工作。落实《报告书》中提出的分区防渗要求，原料库、冲压车间废料输送线、危废仓库、污水处理站、涂装车间、事故应急池、消防水池和污水管道区域等处采取重点防渗措施，制定土壤、地下水跟踪监测计划。 | 已按要求执行 |
|  | (七)强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采取切实可行的工程控制和管理措施，建设泄漏化学品、事故水收集、导流、拦截措施，规范建设初期雨水收集池、雨排口闸控等应急防范设施，充足配备提升泵、应急电源等设备，建设足够容量的事故应急池，原则上事故水自流进入应急池，确保不进入外环境。建立健全环境风险防控和应急管理制度并落实各项具体措施，建立突发环境事件隐患排查制度，明确隐患排查内容、方式和频次，明确环境应急处置人员配备数量、环境应急装备物资的种类数量，以及环境应急培训、演练的内容、频次和台账要求。在项目投入生产前，做好突发环境事件应急预案修编备案工作。 | 已按要求执行 |
|  | (八)按要求规范设置排污口和标志，并按污染源自动控制相关管理要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。 | 本项目在发生实际排污行为之前，已按要求申领排污许可证 |
|  | (九)项目分别设置供油站和危废暂存库外50米，冲压车间、现有焊接车间、新增焊接车间、现有总装车间、X01车型总装区域和污水处理站外100米，涂装车间外300米的卫生防护距离。根据《报告书》所述，目前上述范围内无居民等敏感目标，以后亦不得新建居民点、学校等环境敏感建筑物。 | 已按要求执行 |
|  | (十)你公司应对污水处理、粉尘治理、焚烧装置等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 | 已按要求执行 |
| 交付中心设施建设项目 | (一)按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内给排水系统。本项目生产废水经厂区一体化污水设施处理后与生活污水接入污水管网至武南污水处理厂集中处理。 | 本项目生产废水处理排放方式发生变化，具体为交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武高新工业污水处理厂集中处理；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。该变动不会增加污染物排放总量。 |
|  | (二)进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气处理效率达到《报告表》提出的要求。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)及《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32/2862-2016)中相关标准。 | 已按要求执行 |
|  | (三)选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 | 已按要求执行 |
|  | (四)严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置，防止造成二次污染。 | 已按要求执行 |
|  | (五)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。 | 本项目在发生实际排污行为之前，已按要求申领排污许可证 |

1.3环评内容和实际建设情况

1.3.1项目性质

1.3.1.1年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

建设单位：重庆理想汽车有限公司常州分公司；

建设地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路108号；

建设性质：改建；

占地面积：490272.7平方米，实际建设时与环评一致；

投资总额：145700万元人民币，实际建设与环评一致；

职工人数：工作人员70人，实际建设与环评一致；

工作制度：采用双班工作制，每班8小时，每年工作300天，设备年工作时数4800小时，实际建设与环评一致。

1.3.1.2交付中心设施建设项目

建设单位：重庆理想汽车有限公司常州分公司；

建设地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区龙资路北侧，凤林南路以西、淹城南路以东地块；

建设性质：新建；

占地面积：本项目租用江苏车和家汽车有限公司厂房26630平方米，实际建设时与环评一致；

投资总额：1000万元人民币，实际建设与环评一致；

职工人数：工作人员70人，实际建设与环评一致；

工作制度：年运行300天，两班制，每班8小时，年生产时间为4800小时，实际建设与环评一致。

1.3.2产品方案与主体工程规模

两个项目的产品方案见表1.3-1，主体工程及配套辅助工程见表1.3-2。

表1.3-1  项目产品方案

| 项目名称 | 产品名称 | 验收情况 |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计能力（万辆/a） | 年运行时数（h/a） | 设计能力（万辆/a） | 年运行时数（h/a） |
| 年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目 | M01车型 | 1 | 4800 | 1 | 4800 |
|  | X01车型 | 9 | 4800 | 9 | 4800 |
| 交付中心设施建设项目 | 整车检测 | 10 | 4800 | 10 | 4800 |

项目产品质量指标与竣工环保验收报告、环评内容一致。

表1.3-2  项目工程内容一览表

| 类别 |  | 建设单元名称 | 设计能力 | 实际建设情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 |  | 冲压车间 | 冲压车间1座，占地32277m2，建筑面积32386m2，承担10万辆SUV车身、零部件的冲压成型。现有冲压线移动工作台及滑块为现有车型专门定制，无法生产X01车型零件，本次新增X01冲压工位及相关辅助设备。 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 焊接车间 | 焊接车间1座，占地42929.76m2，建筑面积43180.74m2，承担10万辆SUV车身（理想M01）焊接、转运作业。新增焊接车间1座，建筑面积53230m2，总体设置X01车型焊接、转运线。 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 涂装车间 | 涂装车间1座，占地18952m2，建筑面积38525m2，承担10万辆SUV车身涂装作业。在现有涂装车间内为配套X01车型新增喷漆室、烘干室、电泳烘干室、焊缝密封线、LASD、PVC机器人及小修间。 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装车间 | 总装车间1座，占地45536m2，建筑面积55765.49m2，承担10万辆SUV整车分总成、总成装配。新增X01总装工位，总体设置X01车型总装、转运线。 | 总装车间新增转鼓试验和尾气检测线各1条 | 为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成）。变动后，车辆随机分配到上述3条试车线上进行检测，试车废气污染物产生总量不变。 |
| 辅助工程 |  | 办公楼 | 占地3003.88m2，建筑面积6594.5m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 综合站房 | 占地3570.93m2，建筑面积3043.44m2，布置制冷站、变电所、空压站和水泵房等 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 食堂 | 占地1848.29m2，建筑面积1825.87m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 西食堂 | 占地1838m2，建筑面积3534m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 供油站 | 占地552m2，建筑面积119m2，主要为总装车间供油和为产品车加油 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 1#连廊 | 占地428m2，建筑面积428m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 2#连廊 | 占地400m2，建筑面积400m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 试车跑道 | 占地16000m2，用于下线车辆试车 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 门卫室 | 包括主门卫1个，物流门卫2个，成品门卫1个，总建筑面积245.88m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
| 贮运工程 |  | 周转站 | 占地706.15m2，建筑面积706.15m2，用于一般固体废物暂存 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 油罐 | 2个地埋式汽油储罐，每个30m3，用于总装车间内汽车加油和下线车辆加油 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 1#仓库 | 占地1386m2，建筑面积1386m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
| 公用工程 | 给水工程 | 自来水 | 年用量64.226万m3，从南湖西路及龙资路上的市政给水管上各引入一个DN300的进水管 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 消防用水 | 厂区内设置有效容积750m3的消防水池1座 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 排水工程 | 废水 | 模具清洗废水、脱脂废水、锆化废水、喷漆废水、涂装车间清洗废水等含氮废水经1#污水处理系统（432t/a）处理后回用 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  |  | 电泳废水、淋雨废水等不含氮磷的生产废水与生活污水经2#污水处理系统（888t/d）处理后排入市政污水管网 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 雨水 | 经厂区雨水管道收集后分散至厂区南侧南湖西路、东侧凤林路、北侧龙资路市政雨水管道 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 供电工程 | 供电系统 | 年耗电量5700万kWh。采用35kV电源进线，引自市政附近降压站 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 供气工程 | 天然气系统 | 从厂区南侧主干道上引入天然气管道，市政天然气供气压力为0.2~0.3MPa | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 供热工程 | 锅炉房 | 设置3台2.8MW的燃气热水锅炉，为涂装车间工艺生产提供热水 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 纯水 | 纯水站 | 采用二级反渗透工艺，制水能力为264t/d，为涂装车间提供纯水 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
| 环保工程 | 废气 | 冲压车间 |  |  |  |
|  |  | 冲压车间铁件打磨废气 | 滤筒式除尘器，依托现有，无组织排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 冲压车间铝件打磨废气 | 湿式除尘器，依托现有，无组织排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 焊接车间 |  |  |  |
|  |  | 焊接车间补焊线焊接烟尘 | 1套中央集尘装置，依托现有，经P1排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 其余焊线焊接烟尘 | 1台移动式和7台单机式除尘系统，依托现有，无组织排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 焊接车间打磨粉尘 | 湿式除尘器处理，依托现有，经P2排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 新增焊接车间 |  |  |  |
|  |  | 焊接、打磨烟粉尘 | 10套集中除尘器、4套除尘单机，无组织排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 涂装车间 |  |  |  |
|  |  | 电泳槽废气 | 收集后有组织排放，依托现有，经P12排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | UF2水洗槽废气 | 收集后有组织排放，依托现有，经P13排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 胶烘干室有机废气 | 1套RTO焚烧装置，对现有RTO炉进行技术改造，经P3排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 电泳漆烘干室有机废气 |  | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 清漆烘干室有机废气 |  | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 色漆闪干室有机废气 | 文丘里喷漆室+转轮浓缩+TNV焚烧装置，新增文丘里喷漆室2间及转轮，更换现有转轮，对TNV进行技术改造，经P4排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 面漆喷漆流平废气 |  | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 清漆喷漆流平废气 |  | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 涂装车间补漆室废气 | 过滤袋+活性炭吸附处理，依托现有，经P5-1排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 新建补漆室废气 | 过滤袋+活性炭吸附处理，新增，经P5-2排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 热水锅炉（3台） | 收集后有组织排放，依托现有，经P6排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 闪干1区加热炉 | 收集后有组织排放，依托现有，经P7排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 闪干2区加热炉 | 收集后有组织排放，依托现有，经P8排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 面涂烘干1区加热箱 | 收集后有组织排放，依托现有，经P9排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 面涂烘干2区加热箱 | 收集后有组织排放，依托现有，经P10排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 面涂烘干3区加热箱 | 收集后有组织排放，依托现有，经P11排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 电泳湿打磨 | 无组织排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 储漆室废气 | 一级活性炭吸附，依托现有，经P19排气筒排放 | 竣工环保验收报告未提及 | 环评未核算储漆间、调漆间废气污染物总量。环评报告中给出了储漆间（P19）、调漆间（P20）的风量、排放浓度、排气筒高度及内径，但在核算废气污染物总量时发生遗漏，未将P19、P20的排放量计入总量中。竣工环保验收报告中亦未提及P19、P20排气筒信息。因此，本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。 |
|  |  | 调漆室废气 | 一级活性炭吸附，依托现有，经P20排气筒排放 | 竣工环保验收报告未提及 |  |
|  |  | X01电泳烘干废气 | 收集后有组织排放，新增，经P21、P22、P23、P24排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | X01闪干加热箱废气 | 收集后有组织排放，新增，经P25、P26排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | X01面涂烘干废气 | 收集后有组织排放，新增，经P27、P28、P29排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装车间 |  |  |  |
|  |  | 总装车间补漆室 | 过滤袋+活性炭吸附，依托现有，经P14、P15排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装加油 | 油气回收，依托现有，经P16排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装转鼓试验 | 收集后有组织排放，依托现有，经P17排气筒排放 | P17排气筒污染物排放浓度、排放量降低 | 为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成）。变动后，车辆随机分配到上述3条试车线上进行检测，试车废气污染物产生总量不变，但P17、P18、P30、P31排气筒污染物排放浓度、排放量将降低。 |
|  |  | 新增总装转鼓试验2 | 收集后有组织排放，新增，经P30排气筒排放 | P30排气筒污染物排放浓度、排放量降低 |  |
|  |  | 总装车间尾气检测 | 收集后有组织排放，依托现有，经P18排气筒排放 | P18排气筒污染物排放浓度、排放量降低 |  |
|  |  | 新增总装尾气检测2 | 收集后有组织排放，新增，经P31排气筒排放 | P31排气筒污染物排放浓度、排放量降低 |  |
|  |  | X01总装 |  |  |  |
|  |  | 补漆室1废气 | 过滤袋+活性炭吸附，新增，经P32排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 补漆室2废气 | 过滤袋+活性炭吸附，新增，经P33排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装加油 | 油气回收，新增，经P34排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装转鼓试验1 | 收集后有组织排放，新增，经P35排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装转鼓试验2 | 收集后有组织排放，新增，经P36排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 总装尾气检测 | 收集后有组织排放，新增，经P37排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 供油站废气 | 设置油气回收装置，新增，无组织排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 污水处理站废气 | 密封、绿化，收集处理污泥压滤间废气，采用碱洗+生物除臭工艺，新增，无组织排放，污泥间废气有组织排放（P44） | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 危废仓库废气 | 两级活性炭吸附，新增，经P38排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 废水 | 脱脂废水、锆化废水、喷漆废水等 | 经1#污水处理系统处理后回用，不外排 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 其余生产废水和生活污水 | 经2#污水处理系统处理后排入市政管网，最终进入武南污水处理厂集中处理 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 事故池 | 设置860m3事故池 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 固体废物 | 危险废物 | 设有240m2危险废物暂存间1座，委托有资质单位清运、处置 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 一般固体废物 | 暂存于中转站，200m2 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  | 噪声治理 | 噪声 | 选用低噪声设备、采取隔声减振等措施 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
| 交付中心设施建设项目 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 |  | 交付车间 | 车间占地面积24721m2，单层厂房，主要进行乘用车的出厂检测、调整和返修，此外还包括物流售后区、汽车零部件仓库、质量作战室、试制车间 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
| 公辅工程 |  | 给水 | 由市政自来水管网直接供给 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 排水 | 废水厂内预处理后，接管武南污水处理厂集中处理，尾水排放至武南河 | 实际为将污水分质分流处理，交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武高新工业污水处理厂集中处理；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。 | 该变动不增加污染物排放量 |
|  |  | 供电 | 由市政电网供应；在交付中心设置1台备用柴油发电机组（163kVA/148kW），符合国四标准，作为应急电源使用 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 消防泵（含消防水池） | 位于交付车间外的公用站房内，设有立式消防泵2台、消防稳压系统1套，配套地上式消防水池360m3 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 空压机房 | 位于交付车间外的公用站房内，设有螺杆空压机1台，额定排气压力0.75MPa | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
| 环保工程 |  | 废水 | 北地块厂区建设1套一体化污水处理设备，处理能力90t/d，处理工艺为“A2/O”，处理后的废水接管至武南污水处理厂，尾水排放至武南河。该一体化污水处理设施现已建成运行，该部分内容在《重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目环境影响报告书》中进行评价，本项目依托该一体化污水处理设施。 | 实际为将污水分质分流处理，交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武高新工业污水处理厂集中处理；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。 | 该变动不增加污染物排放量 |
|  |  | 废气 | 补漆室废气下排风密闭收集后，采用1套纸箱式漆雾过滤+二级活性炭吸附工艺，设计风量37000m3/h，尾气通过一根15米高的排气筒排放 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 噪声 | 厂房隔声、消声、减振和厂界绿化等措施 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 固废* | 北地块厂区建设1座危废暂存仓库（515m2），该部分内容在《重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目环境影响报告书》中进行评价，本项目危废贮存依托该危废暂存仓库 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |
|  |  | 应急措施 | 北地块厂区建设1座事故应急池（1488m2），该部分内容在《重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目环境影响报告书》中进行评价，本项目事故废水依托该事故应急池 | 与竣工环保验收报告内容一致 | / |

1.3.3项目建设地点

（1）项目地理位置及厂界周边概况

项目厂址江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路108号。项目地理位置见图1.3-1a，项目地理位置与环评报告一致。

根据现场调查情况，公司周围环境概况与环评报告一致，卫生防护距离内主要为本项目自身用地和周边道路，无居民等环境敏感目标，此范围内以后也不得建设环境敏感目标。周边环境概况见图1.3-1b。

图1.3-1a 地理位置图

图1.3-1b  周边环境概况图

（2）厂区平面布置图

①年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目办公研发综合楼、食堂及职工停车场位于厂区东侧；生产区布置冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间，同时配备了综合站房，分别为制冷站、变电所、空压站、水泵房、污水处理站及危废仓库等；厂区现有试车跑道位于厂区最西侧，紧邻厂区西厂界。厂区平面布置详见图1.3-2。

②交付中心设施建设项目包括交付车间、售后物流区、零部件存放区、质量作战室和试制车间等几部分，总体布局按不同的功能进行分区，合理布局，各区间既联系方便又不干扰。厂区平面布置详见图1.3-3。

实际建设时，项目建设地点、厂区平面布局与环评报告内容一致。

图1.3-2  年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目厂区平面布置图

图1.3-3  交付中心项目厂区平面布置图

1.3.4项目生产工艺

年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目、交付中心设施建设项目生产工艺均未改变。

1.3.4.1年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

根据环评报告，本项目生产线总体工艺流程不变，由冲压、车身、涂装、总装工艺组成。主要生产工艺流程为：外购切割好的薄钢板在冲压车间冲压成型后，运至焊装车间焊成白车身后再运至涂装车间，涂装生产线主要分为前处理、电泳线，密封线，面漆喷涂线。经过以上几道工序，车身油漆完毕后进入总装车间进行配件总装。总装车间分内饰装配线、底盘装配线、最终装配线、整车检测线，并设置有返修区。经过以上工序及试车，成品车辆驶入存放场地，等待出厂。本项目的总工艺流程见图1.3-4。

图1.3-4  总工艺流程图

冲压车间：

冲压车间承担了增程式电动汽车大中型冲压件的备料、冲压成型、质量检验、模具维修、设备维护、冲压件返修、废料收集和冲压件储存等任务。工艺流程见图1.3-5。

图1.3-5  冲压车间工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）备料工段：车间生产使用的原材料为外协冲压板材，进车间采用汽车运输、叉车卸料，在车间原材料卸货区卸货，临时存放。

（2）冲压成形：车间属于批量生产性质，采用流水方式组织生产。升级改造后保留现有冲压设备，新增X01冲压工位，其中现有设备生产M01车型，X01工位生产X01车型，均为6600t大型自动化冲压生产线，分别由1台24000kN机械压力机、1台12000kN机械压力机和3台10000kN机械压机组成，压力机工作台面为5m×2.5m，现有冲压设备自动化采用ABB直线七轴机器人，X01车型冲压设备自动化采用济南二机床自主研发输送机械手。冲压线位于地坑内，地坑周边设置积水槽，设备维护或生产过程中产生的少量含油废水经积水槽收集后，通过排污管线排入1#污水处理系统处理。冲压生产过程中的润滑油采用全封闭循环系统，油箱下方备有接油盘，可实现润滑油回收利用，定期对润滑油进行质量检测，冲压车间润滑油更换量约为8吨/年。

（3）修模工段：安装了调试压力机、研配压力机、车床、铣床、钻床等修理机床以及模具清洗机。负责模具的试模、维护修理工作，经常保持模具的清洁与完好，以保证冲压件的成品质量。本次技改企业拟用水冷替代切削液，技改后不产生废切削液。

（4）冲压件返修：设置铁件返修平台和铝件返修平台，分别用于铁件和铝件的打磨，打磨后经检查合格入库。

（5）检查入库：冲压件经检验合格装入零件箱后，由电瓶叉车送入冲压件库。不合格的产品送到冲压件返修区进行返修。

产污环节简述：

（1）废水：冲压车间废水主要为现有冲压工位和X01冲压工位地坑含油废水W1-1、W1-2；修模工段模具清洗过程中产生的废水W1-3，上述废水收集后排入厂区污水处理站1#污水处理系统处理。

（2）废气：主要为返修平台冲压件打磨过程中产生的金属粉尘G1-1，包括铁粉和铝粉。铁件打磨平台设置滤筒式除尘器，粉尘经多级过滤后在车间无组织排放；铝件打磨平台设置湿式除尘器，铝粉经湿式除尘器处理后在车间无组织排放。本次升级改造依托现有返修平台。

（3）噪声：主要为冲压、修模和返修过程中产生的各类机械噪声N1-1、N1-2、N1-3、N1-4，噪声约为90~100dB(A)。冲压线、冲压废料线、研配压机等均采用隔声材料进行封闭，降噪效果可达2-~25dB(A)。

（4）固废：主要为冲压过程中产生的废脚料和板材；机加工过程中产生的危险废物（废液压油、废润滑油等）；返修平台产生的废金属屑。

焊接车间：

焊接车间承担了车身总成及其分总成的焊接装配生产任务。现有焊接车间与拟建焊接车间工艺一致，主要有车身总成、下部车身总成、前舱总成、前地板总成、后地板总成、左/右侧围总成、顶盖总成、左/右前车门总成、左/右后车门总成、前舱盖总成、尾门总成等。其工艺流程见图1.3-6。

图1.3-6  焊接车间工艺流程图

工艺流程简介：

①前舱/前地板/后地板总成焊接线：前舱总成、前地板总成、后地板总成分别设置各自的焊接线。焊接线工位间输送采用APC及机器人搬运，焊接，铆接采用机器人。完成的地板分总成通过EMS及APC送往下部车身总成焊接线上线工位。

②左/右侧围内板焊接线：分别设置左/右侧围内板焊接线，焊接线工位间输送采用机器人搬运，焊接采用机器人。完成的侧围内板通过EMS送往车身总成焊接线上线工位。

③左/右侧围外板焊接线：分别设置左/右侧围外板焊接线，焊接线工位间输送采用机器人搬运，焊接采用机器人。完成的侧围外板通过EMS送往车身总成焊接线上线工位。

④下部车身总成焊接线：主要完成下部车身总成的焊接装配工作。由16个工位组成，工位间输送采用滑橇+高速滚床。完成后的下部车身总成由空中滚床输送线到车身总成焊接线滑橇+高速滚床输送系统中。

⑤车身总成焊接线：完成车身总成的焊接装配工作。由2条线，29个工位组成，工位间距6.5m，工位间输送采用滑橇+高速滚床。车身总成主拼工位采用2套FRAMER完成侧围合拼工装的多车型柔性化切换。完成后的车身总成空中输送至车身总成补焊线。

⑥车身总成补焊线：完成车身总成的补焊工作。由14个工位组成，工位间距6.5m，工位间输送采用滑橇+高速滚床。完成后的车身总成空中输送至白车身总成调整线。

⑦白车身总成调整线：白车身总成调整线主要完成四门两盖翼子板安装、调整、打磨、检查等工作。生产线由36个工位组成，工位间距6.5m，工位间输送采用滑橇。完成的白车身总成空中存储并送往涂装车间。

⑧门盖总成生产线：人工上件，机器人焊接、铆接、涂胶、包边、滚边。工位间输送采用机器人搬运及APC输送。焊接夹具通过转台切换、滚边胎具通过滑移切换，实现多车型门盖的生产。

产污环节简介：

（1）废气：主要为弧焊机产生的焊接烟尘G2-1，焊接后的白车身在修整及精修过程中产生打磨粉尘G2-2，焊缝涂胶过程中产生的少量挥发性气体。

新增焊接车间自动焊接区域（含调整线弧焊及打磨工位）产生的焊接烟尘、粉尘收集后经1套中央除尘系统（10套6万m3/h除尘器）处理后车间内无组织排放，铝打磨工位设置2套防爆式打磨除尘单机，破拆室切割打磨产生的废气经2台移动式除尘设备处理，除尘设备处理尾气在车间内排放。

焊接车间焊缝胶采用机器人自动涂胶和人工涂胶两套系统，焊缝涂胶产生的少量有机废气无组织排放。

（2）噪声：主要为设备运行时产生的噪声N2-1，噪声源在80~90dB(A)，经建筑隔声等措施后，噪声可降低20~25dB(A)。

（3）固废：主要为焊接过程中产生的废焊材焊渣S2-1和废焊胶S2-2，废焊材焊渣为一般固体废物，收集后外售综合利用；废焊胶为危险废物，委托有资质单位处置。

涂装车间：

涂装车间前处理电泳采用连续通过式设备，喷浸结合，同时采用双摆杆输送系统。电泳漆采用无铅水性涂料，后级水洗采用多级封闭UF水洗，提高涂料回收率，降低污染物排放。采用更环保的无重金属锆系前处理工艺，摒弃了传统的磷化工艺，实现重金属和磷的零排放。电泳烘干炉采用了π式烘干室，采用强制对流风循环烘干方式，热源为天然气。PVC底涂采用机器人自动喷涂与人工手动补喷相结合的方式。胶烘干炉为直通炉，采用强制对流热风循环烘干方式，热源为天然气。

本项目使用的底漆、色漆、罩光漆等原辅材料中VOCs含量均可满足相关标准要求。面漆采用最先进的B1B2免中涂涂装体系，色漆采用水性涂料，无中涂、中涂烘干、中涂打磨等工序。面涂烘干炉为直通炉，采用强制对流热风循环烘干方式，热源为天然气。面漆线喷漆室采用先进的文丘里喷漆室，漆雾处理效率可达98%，由大型空调机组供风，送风经过滤，确保喷漆环境的空气质量。色漆和清漆的喷涂均采用静电式机器人自动喷涂，提高上漆率，降低污染源排放。采用先进的沸石转轮浓缩+TNV焚烧炉处理装置，有效处理喷漆室废气，综合去除效率达90%以上。水性面漆喷漆室及闪干室、清漆喷漆室VOCs废气通过沸石浓缩转轮后，能有效被吸附于沸石中，达到了去除的目的。经过沸石吸附VOCs的洁净气体通过烟囱排放，浓缩后的有机废气脱附至TNV焚烧系统进行燃烧，设计处理效率为98%。电泳烘干室、密封胶烘干室、清漆烘干室废气中VOCs使用RTO焚烧处理，设计处理效率为98%。

涂装车间工艺流程及产污环节见图1.3-8。

主要工艺概述如下：

（1）工件采用滑撬输送机从焊接车间送至涂装车间。

（2）前处理车体材料在焊接、打磨等过程中，会沾染防锈油、机油等物质，表面的清洁度不能满足涂装工序的要求。涂装漆前处理的目的是去除底材表面的油污、锈蚀等异物，提供适合于涂装的清洁表面，能显著提高涂膜附着力和耐腐蚀能力。

①预脱脂、脱脂

洪流水洗：采用50~55℃的热水去除车身铁屑，采用热交换的方式进行加热。洪流水洗采用喷淋的方式，洗涤时间约0.5min。洪流水洗水循环使用，不断补充新水，冲洗过程将连续产生清洗废水。

脱脂：包括预脱脂和脱脂，机理是通过脱脂剂对各类油脂的皂化、加溶、润湿、分散、乳化等作用，从而使油脂从工件表面脱离，变成可溶性的物质或被乳化、分散而均匀稳定地存在于槽液内。预脱脂采用喷淋方式，脱脂采用浸渍方式。脱脂后接两次水洗和一次纯水洗，去除脱脂后车身附着的残液。第一水洗采用喷射的方式，第二水洗和纯水洗均采用浸渍的方式。

洪流水洗、预脱脂和脱脂过程中会产生废水W3-1，主要污染物为CODCr、SS、石油类、TN等。

②锆化薄膜（锆化）处理：采用以锆盐为主要原料的薄膜处理剂对金属进行表面处理，使其在金属表面形成稳定的锆化膜而提高整个涂层系统的耐腐蚀能力。锆化处理是一种代替磷化处理的新工艺，锆化液具有不含镍、锰等重金属，总氮含量低的特点，是一种新型的环保化成剂。锆化处理采用浸渍的方式，将车身浸入锆化槽中，时间为2min。锆化处理后车身采用二级（喷射和浸渍）水洗及一次纯水洗，纯水洗采用喷射的方式，时间约0.5min。纯水洗后车身再经过新鲜纯水喷淋，转入电泳线。

锆化和清洗过程会产生废水W3-2，主要污染物为CODCr、SS、石油类、TN、氟化物等。

（3）阴极电泳、烘干、打磨

阴极电泳：电泳涂装是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，是一个复杂的电化学和胶体化学过程，电泳漆本身是一个胶体和悬浮体的多组分体系，存在着弥散相（树脂、颜料微粒）和连续相（水）二种组分。

阴极电泳目的是提高汽车的耐腐蚀性能。电泳涂装属于有机涂装，采用无铅水性涂料，采用电流沉积漆膜，其工作原理为“异极相吸”，物理原理为带电荷的涂料粒子与它所带电荷相反的电极相吸。采用直流电源，金属工件浸于电泳漆液中，通电后，阳离子涂料粒子向阴极工件移动，阴离子涂料粒子向阳极工件移动，继而沉积在工件上，使工件表面形成均匀、连续的涂膜。当涂膜达到一定厚度（漆膜电阻大到一定程度），工件表面形成绝缘层，“异极相吸”停止，电泳涂装过程结束。

阴极电泳将车身浸入电泳槽中，温度在27~29℃，浸渍时间为3.5min，电泳完成后使用超滤水对车身进行三次UF水洗，水洗方式依次为喷射、浸渍、喷射，然后再通过纯水浸洗，和新鲜纯水喷淋，转入电泳烘干线。电泳槽和UF2水洗槽设置送排风系统，此过程中会产生电泳废气G3-1和G3-2，废气中含有少量挥发性有机物，电泳和清洗过程中会产生废水W3-3，主要污染物为CODCr、SS、石油类等。

目前重庆理想汽车有限公司在全国仅有常州分公司一个生产基地，现有1条生产线，若全部改造均对现有产线进行改造以满足X01车型需求，长时间的改造周期将影响企业的日常运行，工厂长期停产，严重制约企业发展。

X01车型的尺寸较现有M01车型更大，现有产线大部分工位均为M01定制，改造成本高，因此企业为X01车型新增了专用工位，同时依托了涂装前处理（包括脱脂、锆化、电泳等），使全厂具备X01车型生产能力，并严格控制全厂产能保持年产10万辆汽车产能不变。涂装电泳前处理采用管式阳极，其设计有效面积满足处理车身面积为3200m2/h，改建后平均单台车身的电泳面积为约140.5m2，对应的生产节拍为22JPH，涂装前处理设计年工作时间为4800h，则电泳工段最大可处理白车身数量约为10.56万台。

电泳烘干、强冷：电泳烘干采用强制对流热风循环烘干方式，热源为天然气。

本次升级改造新增X01车型电泳烘干及强冷室1间，烘干温度为180℃，时间约37.5min。两间电泳烘干废气G3-3、G3-3'经烘干室配套的集气设施收集后进入RTO炉焚烧处理，再通过30米排气筒（P3）集中排放。烘干后采用室外风对流的方式进行强冷。电泳烘干后车身进行钣金修整，对少量车身进行打磨，采用湿打磨的方式，打磨过程中会产生少量打磨废水W3-4及打磨粉尘G3-4。

（4）PVC底涂、焊缝密封、喷涂LASD、胶烘干

为提高车身的密封和耐蚀性，需在电泳漆打磨处理后对车身焊缝处涂PVC胶和密封胶。PVC底涂采用机器人自动喷涂与人工手动补喷相结合的方式，高架式结构；焊缝密封采用人工手动操作；涂胶结束后在车体喷涂LASD隔声材料，其作用是减少车辆行驶过程中由引擎与轮胎引起的结构噪声，并且减少共振现象出现。LASD隔声材料喷漆采用自动喷涂的方式，涂胶和LASD喷涂过程为常温进行，结束后采用强制对流热风循环烘干方式，热源为天然气，烘干温度为140℃，时间约5.8min。本次升级改造项目新增X01车型焊缝密封室，在现有PVC底涂和LASD工段增加部分喷涂机器人。

烘干过程中会产生有机废气G3-5，经烘干室配套的集气设施收集后进入RTO炉焚烧处理，再通过30米排气筒（P3）集中排放。

（5）调漆、储漆

涂装车间设置有储漆室和调漆室，本次升级改造依托现有储漆室和调漆室。集中供漆装置采用电动泵调漆方式，B1B2面漆、清漆全部采用两线循环方式，溶剂采用主管式，设有废溶剂回收装置；采用国际最先进的管中管式冷热水温控系统，保持涂料处于恒温状态。该系统运行时，通常由一台转移泵将油漆和稀释剂泵入调漆罐中进行调整，调整好的涂料被同一台转移泵泵入循环罐中，然后输送泵将循环罐中的涂料通过稳压器、过滤器泵入主管道，输送至各枪站点喷涂使用，而剩余涂料通过管道网络返回到循环罐中。调漆和储漆过程均为全封闭的状态，正常工况不考虑废气排放，非正常工况下考虑由于设备连接处密封性或设备检修等因素，可能会挥发出极少量有机废气。调漆间和储漆间分别设置有一级活性炭吸附装置，调漆间和储漆间换气经处理后由2根25米排气筒（P12、P13）排放。

（6）喷漆

本次升级改造项目新增X01车型喷漆室、烘干室，相关参数与现有喷漆线保持一致。项目采用B1B2免中涂工艺，面涂色漆喷漆采用水性漆工艺，面涂清漆采用油性漆工艺，外部及内部喷涂均采用静电自动喷涂机器人，色漆的附着率可达70%、清漆的附着率可达75%。

面涂前擦净：B1前擦净采用手工和鸵鸟毛相结合的方式进行擦净，设置离子化空气幕。

面涂色漆：车身进入面漆喷漆室，B1、B2之间采用“湿碰湿”工艺，喷涂完成后设置检查，B2喷涂结束后设热闪干。

热闪干：水性涂料其水分在常温下挥发慢，挥发速度远低于溶剂，在下道涂层喷涂前，须对上道涂层进行闪干脱水，否则多余水分在进入烘干室后，会因高温而气化，产生气泡，造成质量不合格。热闪干采用低温烘干，温度一般控制在60～80℃，闪干时间一般在3～5min。

面涂清漆：热闪干后进入清漆喷漆室进行清漆喷涂，并进烘干室烘干，烘干温度一般控制在145℃。面涂烘干采用强制对流热风循环烘干方式，热源为天然气。

本项目不单独设置流平室，喷漆、流平过程在一体化设计的喷漆（流平）室内完成，漆料喷涂结束后，车身在密闭的、具有一定空气流速的室体内停留约8min，保证漆膜的平整度和光泽度。

本项目采用连续、密闭式喷涂设施，溶剂擦洗、喷涂、流平、烘干均在密闭空间内进行。喷涂设施进出口设置有密闭的工作间，工件进入工作间后，将工作间的入口关闭，工件再按一定顺序依次通过喷漆、流平工段，喷漆（流平）室采用上送风、下排风的气流组织方式；烘干室采取有组织送排风。各段之间均设有风幕控制污染物溢散设施。采取以上措施后可以使喷涂和烘干工序的有机废气收集率达到98%，再分别纳入废气净化系统进行处理。

升级改造完成后，喷漆及流平过程中将产生喷漆废气（G3-6、G3-6'、G3-8、G3-8'），主要污染物为漆雾及挥发性有机物，漆雾经现有文丘里装置去除，有机废气经沸石转轮浓缩+TNV焚烧装置处理后由25米排气筒（P4）排放。水性色漆闪干废气（G3-7、G3-7'）经沸石转轮浓缩+TNV焚烧装置处理后由25米排气筒（P4）排放；清漆烘干过程中产生的烘干废气（G3-9、G3-9'）经收集后进入RTO炉焚烧处理，再通过30米排气筒（P3）集中排放。文丘里喷漆室内会产生喷漆废水（W3-5、W3-6），其主要污染物为CODCr、SS、TN等。

（7）检查、精修

面涂后的工件进行检查精修抛光，采用手工操作方式；对需要局部修补的工件进入小返修区打磨、补漆和整理；对经检查精修工位后发现有较大面漆缺陷时，离线经大返修打磨后重新进入面漆喷漆线进行二次喷涂。补漆在补漆室内进行，涂装车间现有3个补漆室，本次新增3间补漆室，配套新增1套废气治理设施及1根排气筒，产生的少量废气G3-10、G3-10'收集后经过滤袋+活性炭吸附处理后由2根25米排气筒（P5-1、P5-2）排放。

（8）报交

车身进行终检报交，转入注蜡工序。

（9）注蜡

由于车身内部带有一些空腔的部件，这些部件在涂装过程中是无法处理到的，因此需采用空腔注蜡进行防腐、防锈，采用手工操作方式。注蜡在常温下进行，注蜡过程中会产生有机废气G3-11，在车间内无组织排放。注蜡完成后转入总装车间。

（10）喷枪清洗

喷漆清洗在喷漆室内进行，清洗过程中产生的清洗溶剂部分经配套的回收装置收集后作为危废处理，剩余部分挥发后形成有机废气，通过喷漆室配套的转轮浓缩+TNV焚烧系统处理后，由P4排气筒排放。

产污环节简介：

（1）废水

涂装车间废水包括脱脂过程产生的脱脂废水W3-1、锆化处理过程中产生的锆化废水W3-2、电泳过程中产生的废水W3-3、电泳湿式打磨废水W3-4和喷涂过程中产生的废水（W3-5、W3-6）。脱脂废水、锆化废水、喷漆废水经1#污水处理系统处理后回用，不外排；电泳废水、打磨废水等不含氮废水经2#污水处理系统处理后排入市政管网，最终进入武高新工业污水处理厂集中处理。

（2）废气

电泳过程产生的少量有机废气（G3-1、G3-2）经收集后通过2根22m高排气筒排放（P12、P13）；电泳烘干、胶烘干、面漆烘干过程产生的烘干废气（G3-3、G3-3'、G3-5、G3-9、G3-9'）收集后进入RTO焚烧设备处理，尾气经30m高排气筒（P3）排放。电泳打磨过程中产生的打磨粉尘（G3-4），因采用湿式打磨，粉尘量较少，在涂装车间内无组织排放。色漆闪干废气（G3-7、G3-7'）、色漆、清漆喷涂过程中产生的喷漆废气（G3-6、G3-6'、G3-8、G3-8'），漆雾在文丘里喷漆室得到处理，有机废气经转轮浓缩装置处理后高浓废气进入TNV焚烧装置处理。小修过程中产生的补漆废气（G3-10、G3-10'）经2套过滤袋+活性炭吸附处理后由2根25m高排气筒（P5-1、P5-2）排放。注蜡过程产生的有机废气（G3-11）在涂装车间无组织排放。调漆间和储漆间废气分别经活性炭吸附装置处理后由2根25米排气筒（P12、P13）排放。此外，现有项目电泳烘干炉、胶烘干炉、闪干加热炉、面漆烘干加热箱、RTO炉、TNV焚烧炉、锅炉、涂装车间天然气燃烧器等运行会产生天然气燃烧废气，其中，电泳烘干炉、胶烘干炉和RTO炉的燃烧废气经P3排气筒排放，TNV焚烧炉和天然气燃烧器产生的燃烧废气经P4排气筒排放，锅炉废气经25米高排气筒（P6）排放，闪干加热炉和面漆烘干加热箱产生的燃烧废气分别通过5根排气筒排放（P7~P11）。

本次新增电泳烘干炉、闪干加热炉、面漆烘干加热箱等，其运行会产生天然气燃烧废气。

（3）噪声

主要是生产及设备运行过程中产生的噪声。

（4）固废

涂装车间固体废物主要为锆化处理过程中产生的锆化渣（S3-1）、涂胶过程中产生的废胶（S3-2）、喷漆工艺中产生的废漆渣、废清洗剂（S3-3、S3-4）和注蜡过程中产生的废蜡（S3-5），均属于危险废物，委托有资质单位处置。

总装车间：

总装车间负责完成乘用车的车身内饰、底盘装配、整车合装、部分部件装配、出厂检测和调整、返修等项任务。在本车间完成的大总成分装有：仪表台总成、车门总成、前端模块总成、电机动力总成、前/后悬挂总成等。除车身由本厂自制外，其余零部件均为外协厂家供应。本次升级改造项目新增X01总装工位。

总装车间生产工艺及污染流程见图1.3-9。

主要工艺概述如下：

（1）车身储存线车身储存线和编组区布置在空中吊挂的钢平台上，对车身进行编组。编组后的车身根据产品进入排序区，经过排序后上线。排序区由粗排区和精排区组成。

（2）内饰装配线

内饰线为地面升降滑板线，在内饰线上完成内饰装配、仪表板装配、风挡玻璃安装等任务。风挡玻璃安装过程中需使用玻璃胶，玻璃胶涂装过程中会产生少量有机废气挥发。

（3）底盘装配线

底盘线采用摩擦线，在底盘线上完成后桥合装、前悬合装、动力电池合装、车轮装配等任务，企业使用的动力电池为外购电池包，无需在厂内进行组装。本项目底盘组合及车轮装配采用电动工具组装，噪声较小，本次不考虑其安装噪声。

（4）最终装配线

最终装配线采用塑料板链，在最终线上完成车门安装、整车电检、组合加注、起动下线等任务。

（5）加油加液

总装车间设置有液体加注设备一套，主要用于车辆汽油、防冻液、制动液、冷却液、玻璃水的加注。本次改造将供油站迁至试车跑到旁边，汽油由管道输送至总装车间加注设备中；防冻液储存于总装车间供液站中，使用时将储液罐中防冻液由泵打到加注设备中；其余液体以罐体形状来料后直接用泵打到加注设备中。

（6）检测线包括四轮定位、侧滑测试、制动测试、底盘检查等。本项目产品为增程式纯电动车，在电池电量不足时，増程器启动给动力电池充电，此过程需燃烧汽油，产生汽车尾气，因此还需进行转鼓试验和汽车尾气检测。然后在淋雨室进行整车密封性测试。最后进行静态检查，检查合格后最终入库。

（7）补漆室检测过程中需要漆面修补的车辆进入补漆室进行返修，检修合格后入库。

本项目拟在新增总装线新建2间补漆房，配套建设废气治理设施，不新增淋雨线。

图1.3-7  X01总装工艺流程图

产污环节简介：

（1）废水：主要为淋雨检查产生的淋雨废水W4-1，排入2#污水处理系统处理后排入市政污水管网，最终进入武高新工业污水处理厂集中处理。本次改造不新增淋雨检查。

（2）废气：包括补漆室产生的喷漆废气G4-1、加注汽油过程产生的有机废气G4-2、转鼓试验过程产生的废气G4-3、尾气检测过程产生的汽车尾气G4-4以及风挡玻璃使用玻璃胶产生的少量废气G4-5。

现有总装车间设2个补漆房，补漆废气经2套过滤袋+活性炭吸附设备处理后由2根15m高排气筒排放，其他废气分别由3根15m高排气筒排放。本次新增1根转鼓试验废气和1根尾气检测废气排气筒。

新增X01车型补漆房2间，补漆废气经2套过滤袋+活性炭吸附设备处理后由2根15m高排气筒排放，新增汽油加注废气排气筒1根、转鼓试验尾气排气筒2根、尾气检测排气筒1根，高度均为15m。

（3）噪声：主要为检测过程产生的噪声N4-1。

（4）固废：主要为补漆室产生的废过滤袋和废活性炭S4-1。

1.3.4.2交付中心设施建设项目

本项目生产工艺流程见图1.3-8，补漆室工艺流程见图1.3-9。工艺流程描述如下：

整车经道路测试后进入交付车间，通过淋雨线进行整车密封性测试，然后在CARE线上进行交付性检查，最大生产线线速为40辆车/小时，年处理能力可达到10万辆。在测试过程中，有不合格项目出现的汽车进入返修区进行故障排除，合格的车辆驶往VDC成品车停车场。报交检查包括发动机室内检查、整车表面质量检查、外饰件装配与配合检查、车厢内检查以及其他特殊检查等内容。

图 1.3-8  全厂工艺流程及产排污环节图

图 1.3-9  补漆室工艺流程图及产排污情况

产污环节简介：

①废水：淋雨线检查会产生W1淋雨废水，收集后接入武高新工业污水处理厂集中处理；补漆室地面有吸风过滤棉栅板，地面不进行冲洗，定期更换过滤棉，补漆室外的交付车间会有少量地面冲洗废水。

②废气：补漆室补漆过程会产生G1补漆废气，采用一套“纸箱式漆雾过滤+二级活性炭吸附”装置处理，尾气通过1根15米排气筒排放，废气处理过程会产生废活性炭、废纸箱等。

③固废：喷枪清洗过程会产生废清洗溶剂，局部打磨、清洁过程会产生废砂纸和废擦拭布。

1.3.5原辅料厂内贮存情况对照分析

项目主要原辅料厂内贮存情况见下表1.3-3。

表1.3-3a年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目主要原辅材料厂内贮存情况

| 序号 | 位置 | 原材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 厂内最大存储量 | 贮存区域 | 包装形式 | 主要成份 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压车间 | 钢板 | t | 25000 | 800 | 板料库 | 包/托 | 钢铁 | 与环评报告一致 |
| 2 |  | 铝板 | t | 6000 | 200 | 板料库 | 包/托 | 铝 |  |
| 3 |  | 润滑油 | t | 9 | 1 | 油品库 | 170kg/桶 | 烷烃、环烷烃、芳烃等矿物油 |  |
| 4 |  | 液压油 | t | 8.7 | 0.29 | 油品库 | 170kg/桶 | 烷烃、环烷烃、芳烃等矿物油 |  |
| 5 |  | 清洗油 | t | 21 | 0.7 | 油品库 | 160kg/桶 | 石油系烃类（约95%）、石油磺酸钠（约5%） |  |
| 6 |  | 拉延油 | t | 1.74 | 0.06 | 油品库 | 170kg/桶 | 硫化烯烃、棕榈酸、辛酸二环己胺、脂肪酸甘油酯等 |  |
| 7 |  | 模具清洗剂 | t | 19.3 | 0.64 | 油品库 | 25kg/桶 | 脂肪酸甘油酯、表面活性剂等 |  |
| 8 |  | 煤油 | t | 6 | 0.2 | 油品库 | / | 石油系烃类 |  |
| 9 |  | 黄油 | t | 0.43 | 0.01 | 油品库 | 15kg/桶 | 矿物油 |  |
| 10 | 焊接车间 | CuSi3焊丝 | t | 96 | 3.2 | 辅料库房 | 盘/桶 | 硅2.87%、锰0.81%、磷＜0.01%、铝＜0.01%、铁0.01%、锡＜0.01%、铅＜0.01%、锌＜0.01% |  |
| 11 |  | 焊接用胶 | t | 162 | 8 | 恒温间 | 桶/支 | 双酚A环氧树脂5~15%，改性环氧树脂30-40%，尿素固化促进剂＜10%，氧化钙1~5%，炭黑＜10% |  |
| 12 |  | 二氧化碳-99.5% | 瓶（40L） | 6890 | 10 | 供气房 | 瓶 | 二氧化碳 |  |
| 13 |  | 防锈油 | t | 0.2 | 0.01 | 辅料库房 | 桶 | 矿物油（95%）、防锈剂（辛酸二环己胺5%） |  |
| 14 |  | 氩气-12.5MPa | 瓶（40L气瓶） | 130 | 40 | 供气房 | 瓶 | Ar |  |
| 15 | 涂装车间 | 脱脂主剂 | t | 160 | 5.33 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 碳酸钠65%；氢氧化钠35%，硅酸钠5%、亚硝酸钠5% |  |
| 16 |  | 脱脂助剂 | t | 40 | 1.33 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 乙氧基（富C13、异C11-14）醇12%，甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单癸基醚的聚合物8%，水80% |  |
| 17 |  | 锆化开缸剂 | t | 4 | 0.13 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 六水合硝酸锌10%，氟锆酸3%，水87% |  |
| 18 |  | 脱脂投槽及补加主剂 | t | 120.75 | 4.03 | 前处理加料间 | 250kg/桶 | 氢氧化钾20%；碳酸氢钠10%；四硼酸钠10%；氢氧化钠10%；水50%。 |  |
| 19 |  | 脱脂补加主剂 | t | 47.25 | 1.58 | 前处理加料间 | 250kg/桶 | 氢氧化钾20%；碳酸氢钠10%；四硼酸钠10%；氢氧化钠1%；水59%。 |  |
| 20 |  | 脱脂活性剂 | t | 42 | 1.4 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 非离子表面活性剂20%；脂肪醇醚10%；脂肪醇醚10%；水60%。 |  |
| 21 |  | 锆化助剂 | t | 6.3 | 0.4 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 硝酸钠40%，水60% |  |
| 22 |  | 锌离子添加剂 | t | 4.2 | 0.14 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 硝酸锌40%，水60% |  |
| 23 |  | 铜离子添加剂 | t | 4.2 | 0.14 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 三水合硝酸铜10%，水90% |  |
| 24 |  | 锆化剂 | t | 160 | 6 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 氟锆酸5%，水95% |  |
| 25 |  | 锆化中和剂 | t | 6 | 0.42 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 碳酸钠15%，水85% |  |
| 26 |  | 降氟添加剂 | t | 4.2 | 0.2 | 前处理加料间 | 25kg/桶 | 硝酸铝50%，水50% |  |
| 27 |  | 防锈剂 | t | 4.2 | 0.14 | 前处理加料间 | 30 kg/桶 | 氟酸树脂5%，硅烷偶联剂5%，水90% |  |
| 28 |  | 电泳乳液 | t | 790.125 | 26.34 | 电泳加料间 | 1050 kg/桶 | 环氧树脂25%、1-丁氧基-2-丙醇1%、丙二醇聚醚1.35%、聚酯类16%、水56.65% |  |
| 29 |  | 电泳色浆 | t | 187.425 | 6.25 | 电泳加料间 | 1400 kg/桶 | 固体份（颜料、环氧树脂）88%、丙二醇聚醚0.55%、水11.45% |  |
| 30 |  | 电泳中和剂 | t | 0.315 | 0.01 | 电泳加料间 | 20 kg/桶 | 醋酸40%、水60% |  |
| 31 |  | 电泳助剂 | t | 0.63 | 0.02 | 电泳加料间 | 180 kg/桶 | 1-丁氧基-2-丙醇85%、水15% |  |
| 32 |  | 焊缝密封胶 | t | 700 | 23.33 | 供胶间 | 250kg/桶 | 填料和颜料40%、邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯24%、溶剂油6%、聚氯乙烯树脂30% |  |
| 33 |  | PVC底涂胶 | t | 220 | 7.33 | 供胶间 | 250kg/桶 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯30%、填料和颜料45%、PVC树脂25% |  |
| 34 |  | LASD喷涂阻尼胶 | t | 550 | 18.33 | LASD间 | 1200kg/桶 | 水性丙烯酸树脂85%、填料15% |  |
| 35 |  | 防腐蜡 | t | 30 | 1 | 供蜡间 | 170kg/桶 | 石油蜡80%、复合防锈剂15%、精制石油烷烃及油脂类5% |  |
| 36 |  | B1水性面漆 | t | 155 | 7.9 | 调储漆间 | 180 kg/桶 | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂、氨基树脂、聚氨酯等）40%、异丙醇1.5%、2-（二甲氨基）乙醇1%、2-丁氧基乙醇4%、2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇1%、1-丁氧基-2-丙醇1%、1-甲氧基-2丙醇2.3%、聚丙二醇2%、水47.2% |  |
| 37 |  | B2水性色漆 | t | 360 | 9.27 | 调储漆间 | 180 kg/桶 |  |  |
| 38 |  | 水性清洗溶剂 | t | 20.6 | 0.69 | 调储漆间 | 170kg/桶 | 正丁醇1%、2-丁氧基乙醇3.64%、水95.36% |  |
| 39 |  | 溶剂型清洗溶剂 | t | 40 | 1.33 | 调储漆间 | 170kg/桶 | 正丁醇25%、乙苯1%、醋酸丁酯74% |  |
| 40 |  | 清漆 | t | 189 | 6.3 | 调储漆间 | 170kg/桶 | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂）54.7%，二甲苯1.5%，醋酸丁酯8.5%，三甲苯10%，正丁醇2.5%，乙二醇丁醚乙酸酯5.8%、溶剂油17% |  |
| 41 |  | 清漆固化剂 | t | 56.7 | 1.89 | 调储漆间 | 200kg/桶 | HDI低聚物82.5%、轻芳烃溶剂石脑油4%、醋酸丁酯11%、1,2,4-三甲苯2.5% |  |
| 42 |  | 修补漆 | t | 0.55 | 0.02 | 调储漆间 | 5kg/桶 | 固体份（树脂、颜料）68%、醋酸丁酯17.5%、二甲苯8.5%、2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯6% |  |
| 43 |  | 修补固化剂 | t | 1.1 | 0.04 | 调储漆间 | 2.5kg/桶 | 固体份（聚异氰酸酯）60%、醋酸丁酯20%、二甲苯20% |  |
| 44 |  | 修补用稀释剂 | t | 0.2 | 0.01 | 调储漆间 | 2.5kg/桶 | 1,2,4-三甲苯50%、甲氧基乙酸甲酯5%、环己酮20%、醋酸丁酯25% |  |
| 45 |  | 接口水 | t | 0.05 | 0.05 | 调储漆间 | 1kg/桶 | 甲基异丁基甲酮30%、甲氧基乙酸甲酯17%、醋酸丁酯6%、二甲苯40%、轻芳烃溶剂石脑油7% |  |
| 46 |  | 车间洗衣清扫清洗剂 | t | 5 | 0.03 | 高压泵间 | 25kg/桶 | 阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、柠檬酸钠 |  |
| 47 | 总装车间 | 玻璃胶 | t | 72 | 2.4 | 辅料库房 | 250kg/桶 | 聚氨酯98%，固体份（树脂、颜料）2% |  |
| 48 |  | 冷媒 | t | 80 | 2.67 | 辅料库房 | 100kg/罐 | 1,1,1,2-四氟乙烷 |  |
| 49 |  | 制动液 | t | 150 | 5 | 辅料库房 | 200kg/桶 | 矿物油、乙二醇醚 |  |
| 50 |  | 防冻液 | t | 2030 | 67.67 | 辅料库房 | 1000kg/桶 | 水、乙二醇 |  |
| 51 |  | 玻璃水 | t | 350 | 11.67 | 辅料库房 | 1000kg/桶 | 十二烷基二甲苯氧化胺0.2%，异丙基苯磺酸钠0.1%，异二醇单丁醚0.1%，乙二醇2%，EDTA0.2%，水97.4% |  |
| 52 |  | 后减速器油 | t | 180 | 6 | 辅料库房 | 200kg/桶 | 矿物油 |  |
| 53 |  | 汽车配件（包括电池） | 套 | 10万 | / | 零部件仓库 | 料架 | 汽车零部件、发动机、电池等 |  |
| 54 |  | 修补漆 | t | 1.1 | 0.04 | 返修防爆柜 | 5kg/桶 | 固体份（树脂、颜料）68%、醋酸丁酯17.5%、二甲苯8.5%、2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯6% |  |
| 55 |  | 修补固化剂 | t | 2.2 | 0.07 | 返修防爆柜 | 2.5kg/桶 | 固体份（聚异氰酸酯）60%、醋酸丁酯20%、二甲苯20% |  |
| 56 |  | 修补用稀释剂 | t | 0.4 | 0.01 | 返修防爆柜 | 2.5kg/桶 | 1,2,4-三甲苯50%、甲氧基乙酸甲酯5%、环己酮20%、醋酸丁酯25% |  |
| 57 |  | 接口水 | t | 0.1 | 0.1 | 返修防爆柜 | 1kg/桶 | 甲基异丁基甲酮30%、甲氧基乙酸甲酯17%、醋酸丁酯6%、二甲苯40%、轻芳烃溶剂石脑油7% |  |
| 58 |  | 汽油 | t | 550 | 50 | 加油站 | 加油管路输送 | C5~C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃 |  |

表1.3-3b交付中心设施建设项目主要原辅材料厂内贮存情况

| 序号 | 物料名称 | 年耗量kg | 最大储存量kg | 包装形式 | 贮存区域 | 主要成分 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驳口水 | 200 | 2 | 1kg/桶 | 化学品储存柜 | 甲基异丁基甲酮30%、甲氧基乙酸甲酯17%、乙酸丁酯6%、二甲苯40%、轻芳烃溶剂石脑油7% | 与环评报告一致 |
| 2 | 补修清漆 | 400 | 5 | 5kg/桶 |  | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂）65%，二甲苯8%、乙酸丁酯20%、2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯7% |  |
| 3 | 补修清漆固化剂 | 196 | 5 | 2.5kg/桶 |  | HDI低聚物60%、乙酸丁酯25%、二甲苯15% |  |
| 4 | 补修清漆稀释剂 | 34 | 5 | 5kg/桶 |  | 环己酮25%、甲氧基乙酸甲酯20%、乙酸丁酯30%、1,2,3-三甲苯25% |  |
| 5 | 补修色漆 | 240 | 5 | 5kg/桶 |  | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂酯等）27%、异丙醇1.5%、2-丁氧基乙醇2.4%、2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇1%、1-丁氧基-2-丙醇1%、1-甲氧基-2丙醇2.3%、聚丙二醇2%、水62.8% |  |
| 6 | 溶剂型清洗剂 | 320 | 5 | 5kg/桶 |  | 主要为有机溶剂，其中正丁醇含量25%~30%、乙酸丁酯含量70%~75% |  |
| 7 | 水 | 11720t/a |  |  | / | / |  |
| 8 | 电 | 225万kwh/a |  |  | / | / |  |
| 9 | 柴油 | 临时贮存1m3 |  |  | / | 停电时备用 |  |

1.3.6生产设备

仅有年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目焊接设备发生变动，交付中心项目无变化。变动情况总结如下。

1.3.6.1年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

现有排污许可证（编号：91320412MA209TD28N001V）中M01车型生产线包含二氧化碳保护焊机16个，激光焊机2个。实际企业通过合理调配焊机工作时段，提高了焊机工作效率，因而淘汰二氧化碳保护焊机10个。同时，激光焊区将原有两个手工焊点位改为机器焊，因此新增激光焊机2个，该变动焊丝消耗量未发生变化，颗粒物排放量也不变。主要设备及变动情况分别见表1.3-4a~1.3-4d。

表1.3-4a 冲压车间主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 实际数量 | 单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压生产线A线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 2 | 冲压废料线 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 3 | 研配压机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 4 | 行车 | 非标设备 | 3 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 5 | 模具清洗间 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 6 | 机加设备 | 非标设备 | 3 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 7 | 返修工位除尘设备 | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 8 | 无轨电动平板车 | 50吨 | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 9 | 电瓶叉车 | 3吨 | 4 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 10 | 电瓶叉车 | 5吨 | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 11 | 柴油叉车 | 8吨 | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 12 | 多连杆机械压力机 | 24000kN，5000mm×2500mm | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 13 | 闭式四点机械压力机 | 12000kN，5000mm×2500mm | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 14 | 闭式四点机械压力机 | 10000kN，5000mm×2500mm | 3 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 15 | 拆垛清洗涂油及自动化输送 | / | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 16 | 试模压机 | 2400kN，5000mm×2500mm | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 17 | 双梁桥式起重机 | 50T | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 18 | 模具转运车 | 50T | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 19 | 端拾器 | X01配套 | 17 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |

表1.3-4b  焊接车间主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 实际数量 | 单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人 | 点焊、搬运、涂胶CMT等 | 827 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 2 | 螺柱焊机 | 非标设备 | 31 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 3 | CO2焊机 | 非标设备 | 21 | 台 | CO2保护焊机减少10个 |
| 4 | 激光焊系统 | 非标设备 | 4 | 个 | 激光焊机增加2个 |
| 5 | 焊接控制器 | 非标设备 | 177 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 6 | 安全光栅 | 非标设备 | 172 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 7 | 焊钳及铆枪 | 非标设备 | 100 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 8 | 供胶系统 | 非标设备 | 40 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 9 | 电极修磨器 | 非标设备 | 177 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 10 | 机舱总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 11 | 前地板总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 12 | 后地板总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 13 | 左/右侧围总成焊接线 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 14 | 下部车身总成焊接线 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 15 | 车身总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 16 | 车身总成补焊线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 17 | 白车身总成调整 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 18 | 门盖生产线 | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 19 | EMS | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 20 | 三坐标测量机 | 非标设备 | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 21 | 白车身存储线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 22 | 打磨系统（含除尘系统） | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 23 | 移动式除尘设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 24 | 集中除尘系统 | 非标设备 | 8 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 25 | CMT焊机 | 非标设备 | 4 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 26 | 涂胶泵 | 非标设备 | 72 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 27 | 高频固化 | 非标设备 | 6 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 28 | 机舱总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 29 | 前地板总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 30 | 后地板总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 31 | 左/右侧围内板焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 32 | 左/右侧围外板焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 33 | 下部车身总成焊接线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 34 | 车身总成焊接线 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 35 | 车身总成补焊线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 36 | 白车身总成装配线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 37 | 白车身总成调整线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 38 | 翼子板生产线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 39 | 门盖生产线 | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 40 | 空中WBS | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 41 | EMS | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 42 | 助力机械手 | 非标设备 | 6 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 43 | 三坐标测量机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |

表1.3-4c 涂装车间主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 实际数量 | 单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 2 | 阴极电泳设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 3 | 电泳烘干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 4 | 电泳打磨室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 5 | 焊缝密封胶 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 6 | PVC底涂室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 7 | LASD喷涂设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 8 | 密封胶烘干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 9 | 颜色编组区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 10 | 色漆喷漆室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 11 | 色漆热闪干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 12 | 清漆喷漆室及流平室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 13 | 面漆烘干炉及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 14 | 检查精修 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 15 | 小修室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 16 | 大返修打磨 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 17 | AUDIT | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 18 | 注蜡 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 19 | QC（报交） | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 20 | 贴膜室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 21 | 空调送风设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 22 | 集中供漆装置 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 23 | 控制系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 24 | 喷涂机器人 | 非标设备 | 28 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 25 | 前处理电泳摆杆链系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 26 | 地面滑撬输送系统 | 非标设备 | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 27 | 废气处理系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 28 | 电泳烘干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 29 | 色漆喷漆室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 30 | 色漆热闪干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 31 | 清漆喷漆室及流平室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 32 | 面漆烘干炉及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 33 | 小修室 | 非标设备 | 3 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 34 | 喷涂机器人 | 非标设备 | 31 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 35 | 输调漆系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 36 | 前处理电泳摆杆链系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 37 | 地面滑撬输送系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |

表1.3-4d 总装车间主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 实际数量 | 单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆车身存储线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 2 | 内饰输送线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 3 | 底盘输送线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 4 | 最终装配输送线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 5 | 车门分装线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 6 | 前悬和后悬分装线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 7 | 仪表分装线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 8 | 底盘合装线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 9 | 动力总成分装线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 10 | 玻璃涂胶站 | 非标设备 | 1 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 11 | 铭牌打印机 | 非标设备 | 4 | 台 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 12 | 充电桩 | 非标设备 | 9 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 13 | 液体加注设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 14 | 轮胎拧紧机 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 15 | KBK轨道/吊葫芦 | 非标设备 | 5 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 16 | 助力臂 | 非标设备 | 17 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 17 | 检测线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 18 | 淋雨线 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 19 | 汽油加注机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 20 | 燃油气密设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 21 | 脱附设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 22 | 伺服拧紧轴 | 非标设备 | 152 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 23 | 排烟设备 | 非标设备 | 3 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 24 | 后桥调整站 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 25 | PBS线 | 滚床滑橇输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 26 | 前内饰装配线 | 地面滑板输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 27 | 底盘装配线 | 吊具输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 28 | 后内饰线 | 地面升降滑板输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 29 | 最终装配线 | 塑料板链 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 30 | 车门分装线 | 吊具输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 31 | 仪表板分装线 | 吊具输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 32 | 发动机分装线 | 辊道输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 33 | 前悬分装线 | 辊道输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 34 | 后悬分装线 | 辊道输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 35 | 轮胎输送线 | 辊道输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 36 | 座椅输送线 | 辊道输送线 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 37 | 打号设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 38 | 制动、空调二合一加注设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 39 | 防冻液加注设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 40 | 洗涤液加注机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 41 | 汽油加注机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 42 | 拆车门辅助臂 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 43 | 装车门辅助臂 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 44 | 仪表台总成辅助臂 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 45 | 后副车架上件助力设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 46 | 轮胎辅助臂 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 47 | 轮胎拧紧机 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 48 | 蓄电池辅助臂 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 49 | 前座椅辅助臂 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 50 | 后座椅辅助臂 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 51 | 动力电池箱辅助臂 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 52 | 风挡玻璃自动涂胶机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 53 | 侧窗自动涂胶机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 54 | KBK轻型悬挂吊车 | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 55 | 附属工艺工程 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 56 | 气动及电动工具 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 57 | 四轮定位仪 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 58 | 大灯检测仪 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 59 | 侧滑 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 60 | DVT | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 61 | 制动试验 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 62 | 底盘检查 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 63 | ADAS（包含） | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 64 | 两柱举升机 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 65 | 四柱举升机 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 66 | 补漆房 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 67 | 电气检测设施 | 非标设备 | 4 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |

（2）交付中心设施建设项目

本项目实际建设中主要设备未发生变动。主要设备见表1.3-5。

表1.3-5 本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态淋雨线系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 2 | 静态淋雨线系统 | 非标设备 | 2 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 3 | CARE线（报交线） | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 4 | 两柱举升机 | 双柱-4T | 3 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 5 | 四柱举升机 | 四柱-4T | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 6 | 快充 | 星星-120A | 3 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 7 | 电器测试台架系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 8 | 手工喷枪（补漆室） | 气动非标设备 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 9 | 柴油发电机组 | 1台163kVA/148kW柴油发电机组 | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 10 | 废气处理系统 | 采用过滤袋+两级活性炭吸附处理系统，设计风量37000m3/h | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 11 | 空压机 | 55kW变频无油螺杆空压机，额定排气压力0.75MPa | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |
| 12 | 再生吸附式干燥机 | 7.5kW，压力露点-20℃ | 1 | 套 | 与竣工环保验收报告内容一致 |

综上分析，年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目实际建设时焊接车间部分生产设备与环评相比数量有所变动，但不涉及与产品产能相关的主要生产设备变动，且变动的生产设备大多不产生机械噪声，与环评报告相比变动不大，项目污染物的排放总量不新增，不会导致环境不利影响加剧。零部件加工项目及交付中心设施建设项目未发生设备变动。

1.3.7项目污染源产生情况及环境保护措施

1.3.7.1废气污染防治措施

（1）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

根据竣工环保验收报告，废气种类主要包括冲压车间打磨粉尘，焊接车间打磨粉尘，涂装车间电泳废气、烘干废气、喷漆废气、补漆废气、储漆及调漆废气、天然气燃烧废气，总装车间补漆废气、汽油加注废气、转鼓试验废气、汽车尾气检测、危废仓库废气、污水处理站废气、食堂油烟等。污染物种类包括颗粒物、VOCs、二甲苯、苯系物。

焊接车间补焊线焊接烟尘经1套中央集尘装置处理后由P1排气筒排放，焊接车间打磨粉尘经湿式除尘器处理后由P2排气筒排放，电泳槽废气经收集后由P12排气筒排放，UF2水洗槽废气经收集后由P13排气筒排放，胶烘干室有机废气、电泳漆烘干室有机废气、清漆烘干室有机废气经1套RTO焚烧装置处理后由P3排气筒排放，色漆闪干室有机废气、面漆喷漆流平废气、清漆喷漆流平废气经文丘里喷漆室+转轮浓缩+TNV焚烧装置处理后由P4排气筒排放，涂装车间补漆室废气经过滤袋+活性炭吸附处理后由P5-1、P5-2排气筒排放，热水锅炉废气收集后由P6排气筒排放，闪干1区加热炉废气收集后由P7排气筒排放，闪干2区加热炉废气收集后由P8排气筒排放，面涂烘干1区加热箱废气收集后由P9排气筒排放，面涂烘干2区加热箱废气收集后由P10排气筒排放，面涂烘干3区加热箱废气收集后由P11排气筒排放，储漆室废气经一级活性炭吸附后由P19排气筒排放，调漆室废气经一级活性炭吸附后由P20排气筒排放，X01电泳烘干废气收集后由P21、P22、P23、P24排气筒排放，X01闪干加热箱废气收集后由P25、P26排气筒排放，X01面涂烘干废气收集后由P27、P28、P29排气筒排放，总装车间补漆室废气经过滤袋+活性炭吸附后由P14、P15排气筒排放，总装加油废气收集后由P16排气筒排放，总装转鼓试验废气收集后由P17排气筒排放，总装转鼓试验2废气收集后由P30排气筒排放，总装车间尾气检测收集后由P18排气筒排放，总装尾气检测2废气收集后由P31排气筒排放，补漆室1废气经过滤袋+活性炭吸附后由P32排气筒排放，补漆室2废气经过滤袋+活性炭吸附后由P33排气筒排放，总装加油废气收集后由P34排气筒排放，总装转鼓试验1废气收集后由P35排气筒排放，总装转鼓试验2废气收集后由P36排气筒排放，总装尾气检测废气收集后由P37排气筒排放，污水处理站污泥间废气经碱洗+生物除臭工艺处理后由P44排气筒排放，危废仓库废气经两级活性炭吸附处理后由P38排气筒排放。

与验收报告相比，实际建设情况有如下变动：

①新增1条试车线（由转鼓试验线和尾气检测线组成）。原总装车间全年试车1万台，车辆随机分配到试车线1、试车线2上，其中试车线1废气（包括转鼓试验线1、尾气检测线1）通过两根15米高排气筒（P17、P18）排放；试车线2废气（包括转鼓试验线2、尾气检测线2）通过两根15米高排气筒（P30、P31）排放。为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成）。变动后，车辆随机分配到上述3条试车线上进行检测，试车废气污染物产生总量不变。新增转鼓试验线3废气，密闭收集后通过新建15米P45排气筒排放，风量为34000m3/h；新增尾气检测线3废气，密闭收集后通过新建15米P46排气筒排放，风量为17000m3/h；变更后，产品总产能不变、产品车检测工作总时间不变，因此，转鼓试验线和尾气检测线废气污染物排放总量不变。

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动仅为汽车产品入库前检测，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动导致污染物排放口数量增加，因此重新申请排污许可证。

②环评未核算储漆间、调漆间废气污染物总量。环评报告中给出了储漆间（P19）、调漆间（P20）的风量、排放浓度、排气筒高度及内径，但在核算废气污染物总量时发生遗漏，未将P19、P20的排放量计入总量中。竣工环保验收报告中亦未提及P19、P20排气筒信息。因此，本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。根据验收监测报告，本项目实际VOCs有组织排放量为1.827t/a，经核算P19、P20排气筒VOCs排放量为0.0817t/a（详细核算过程见1.3.8节），因此VOCs总排放量为1.909t/a，不突破环评批复总量（17.608t/a）。

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动为竣工环保验收及环评错漏，未合理估算总量，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动不属于重新申请排污许可证情形。

（2）交付中心设施建设项目

废气种类为补漆室废气。污染物种类包括颗粒物、VOCs、二甲苯、苯系物。

验收报告要求补漆室废气经纸箱式漆雾过滤+二级活性炭吸附后由15米高P1排气筒排放。

与验收报告相比，实际建设情况无变动。

1.3.7.2废水污染防治措施

（1）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

本项目废水主要来自脱脂废水、锆化废水、喷漆废水、其余生产废水和生活污水。环评中脱脂废水、锆化废水、喷漆废水等经1#污水处理系统处理后回用，不外排，其余生产废水和生活污水经2#污水处理系统处理后排入市政管网，最终进入武南污水处理厂集中处理。

实际建设后，废水产生种类及排放方式无变化。

（2）交付中心设施建设项目

本项目废水主要来自淋雨废水、冲洗废水及生活污水。根据竣工环保验收报告，交付中心废水（淋雨废水、冲洗废水、生活污水）经一体化设施处理，出水与汽车零部件项目的2#污水处理系统出水合并，由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理。

实际根据《关于扎实推进武进国家高新区企业工业废水与生活污水分质处理工作的意见》（常武环〔2023〕102号）要求，建设单位正在开展工业污水和生活污水分质管道工程改造工作，预计2025年完成，管道工程改造完成后更新排水许可证。按照分质分类的要求新增生活污水排口。交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武高新工业污水处理厂集中处理；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。

2#污水处理系统设计处理能力1600m3/d，接管交付中心淋雨废水、洗车废水前已处理污水1561.6m3/d。根据“交付中心设施建设项目”竣工环保验收报告，淋雨工段废水产生量减少，实际淋雨废水、洗车废水的废水量总和为2040 m3/a，约6.8 m3/d，因此2#污水处理系统具有接纳交付中心生产废水能力。根据汽车零部件加工项目环评，2#污水处理系统处理工艺为“混凝沉淀+缺氧+好氧”的主体工艺，并设置了1套预处理系统，预处理工艺为“废液预处理+混凝沉淀+中和”，该系统可处理COD浓度高达691.925mg/L，出水浓度满足武南污水处理厂接管标准，而交付中心淋雨、洗车废水COD浓度为300 mg/L，且SS、石油类污染物产生量较低（SS 0.408t/a，石油类0.0204t/a），汇入2#污水处理系统后对废水中SS、石油类污染物浓度影响较低。综上，2#污水处理系统在接纳交付中心淋雨、洗车废水后能够处理达标。。

变动后不涉及增加废水污染物排放量，本项目废水污染物接管浓度不突破武南污水处理厂接管标准。

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动为废水排放方式发生变化，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，该变动导致污染物排放方式发生变化，因此重新申请排污许可证。

1.3.7.3噪声污染防治措施

（一）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

项目噪声主要来自冲压车间冲压设备、废料线、研配压机、焊接设备、排烟除尘设备离心式排风机和离心式排风机，实际企业通过合理调配焊机工作时段，提高了焊机工作效率，因而淘汰二氧化碳保护焊机10个。同时，激光焊区将原有两个手工焊点位改为机器焊，因而增加激光焊机2个，变动后产生的噪声对环境影响可接受。

（二）交付中心设施建设项目

项目噪声主要来自公用站房空压机、补漆室风机、淋雨线各类泵及风机，实际建设与验收报告一致。

1.3.7.4固废污染防治措施

（一）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

项目固废防治措施不发生变化，危险废物均委托有资质单位安全处置。一般固废均外售综合利用或委托专业单位妥善处置。生活垃圾由环卫部门统一处理。

固废污染防治措施无变化。

（二）交付中心设施建设项目

项目固废防治措施不发生变化，危险废物均委托有资质单位安全处置。一般固废均外售综合利用或委托专业单位妥善处置。生活垃圾由环卫部门统一处理。

1.3.8污染物汇总

根据验收报告、环评及实际建设情况，本次变动分析涉及的两个项目，仅年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目需补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量，因此，本次污染物汇总仅分析该项目。

环评未核算该项目储漆间、调漆间废气污染物总量，仅给出了储漆间（P19）、调漆间（P20）的风量、排放浓度、排气筒高度及内径，在核算废气污染物总量时发生遗漏，未将P19、P20的排放量计入总量中。竣工环保验收报告中也未提及P19、P20排气筒信息。因此，本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。

经核算，P19、P20的VOCs排放量增加0.0817吨/年，核算过程如下：

根据环评（表1.3-6）可知P19排气筒风量为15000m3/h，排放浓度为0.467mg/m3，生产时间按最长4800h/a，则P19排气筒VOCs年排放量为0.0336t；P20排气筒风量为32000m3/h，排放浓度为0.313mg/m3，生产时间按最长4800h/a，则P20排气筒VOCs年排放量为0.048t。P19、P20排气筒VOCs排放总量为0.0816 t。

表1.3-6年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目调漆间、储漆间排气筒信息

| 排放源 | 污染物 名称 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排气筒参数 | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| P19 | VOCs | 0.035 | 2.333 | 0.007 | 15000 | 0.467 | 25m，φ0.75m | 32 | 30 |
|  | 二甲苯 | 0.0015 | 0.100 | 0.0003 |  | 0.020 |  | 4.5 | 12 |
|  | 苯系物 | 0.0035 | 0.233 | 0.0007 |  | 0.047 |  | 8 | 20 |
| P20 | VOCs | 0.05 | 1.563 | 0.01 | 32000 | 0.313 | 25m，φ0.75m | 32 | 30 |
|  | 二甲苯 | 0.0002 | 0.006 | 0.00004 |  | 0.001 |  | 4.5 | 12 |
|  | 苯系物 | 0.0005 | 0.016 | 0.0001 |  | 0.003 |  | 8 | 20 |

根据验收监测报告，本项目实际VOCs有组织排放量为1.827t/a，因此项目变动后污染物汇总表见表1.3-7.

表1.3-7项目污染物汇总表（单位：吨/年）

| 污染物 |  | 环评批复 | 验收报告 | 变动后 | 是否突破批复总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量/接管量 | 排放量/接管量 | 排放量/接管量 |  |
| 废气 | VOCs | 17.608 | 1.827 | 1.909 | 否 |
|  | 氮氧化物 | 11.495 | 3.746 | 3.746 | 否 |
|  | 颗粒物 | 3.953 | 1.128 | 1.128 | 否 |
|  | 二氧化硫 | 2.805 | 0.190 | 0.190 | 否 |
|  | 氨 | 0.0302 | 0.022 | 0.022 | 否 |
|  | 硫化氢 | 0.0022 | 0.00007 | 0.00007 | 否 |
| 废水 | 废水量 | 254163 | 254163 | 254163 | 否 |
|  | 化学需氧量 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 否 |
|  | 氨氮 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 否 |
|  | 总氮 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 否 |
|  | 总磷 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 否 |
|  | 悬浮物 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 否 |
|  | 石油类 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 否 |
|  | 动植物油 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 否 |
| 固体废物 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 否 |
|  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 否 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 否 |

综上分析，本项目变动后与验收报告相比，仅VOCs增加0.0817t/a，其它污染物排放量不变，且不突破批复总量。

1.4项目变动情况

（一）10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，本项目变动不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，总装车间新增排气筒两个，即该变动导致污染物排放口数量发生变化，属于重新申请排污许可证情形，因此重新申请排污许可证。

（二）交付中心设施建设项目

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，该变动不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，交付中心新增一生活污水排口，即该变动导致污染物排放口数量发生变化，属于重新申请排污许可证情形，因此重新申请排污许可证。

- 2.评价要素变化情况

2.1	相关法律法规

2.2.1 法律法规及政策

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（13）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016.11.10；

（14）《控制污染物排许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）；

（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），2017.11.14；

（16）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，环境保护部；

（17）《固定关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（18）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

（19）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）。

2.2.2 有关技术文件及工作文件

（1）《重庆理想汽车有限公司常州分公司年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目》及环评批复（苏环审〔2021〕35号）；《重庆理想汽车有限公司常州分公司交付中心设施建设项目》及环评批复（常武环审〔2022〕204号）。

（2）《重庆理想汽车有限公司常州分公司年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》；《重庆理想汽车有限公司常州分公司交付中心设施建设项目竣工环境保护验收监测总报告》。

（3）建设单位提供的其他工程、设计资料。

2.2	评价标准

10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目、交付中心设施建设项目各要素评价标准，具体如下。

2.2.1废气污染物排放标准

（一）10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

焊接车间焊接、打磨工序产生的颗粒物（P1、P2）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物其他类排放限值；涂装车间涂装、喷漆过程产生的苯系物、二甲苯、VOCs等执行江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016），单位涂装面积VOCs排放限值35mg/m2；漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（炭黑尘、染料尘）排放限值；TNV有机废气焚烧处理后尾气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相应标准（二氧化硫、氮氧化物执行燃烧装置排放限值，颗粒物执行炭黑尘、染料尘排放限值）；RTO排气筒（P3）排放包括了现有电泳、胶烘干炉天然气燃烧废气，因此P3排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中排放限值；烘干炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中排放限值；天然气燃烧器废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他类排放限值；热水锅炉污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中氮氧化物排放浓度限值按50mg/m3执行；总装转鼓试验、尾气检测实验及总装汽油加注收集排放的废气中VOCs（非甲烷总烃）、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他类排放限值，CO执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准；加油站汽油个挥发执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；危废仓库废气中的VOCs参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃其他类排放限值；厂区污水处理站NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。实际建设中排放标准限值未调整，具体见表2.2-1。

表2.2-1a 大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） |  | 排放速率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织排放监控 | (kg/h) |  |
| 二氧化硫（燃烧装置） | 200 | 0.4 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 二氧化硫（其他） | 200 |  | 1.4 |  |
| 氮氧化物（燃烧装置） | 200 | 0.12 | / |  |
| 氮氧化物（其他） | 100 |  | 0.47 |  |
| NMHC（其他） | 60 | 4 | 3 |  |
| 颗粒物（其他） | 20 | 0.5 | 1 |  |
| 颗粒物（炭黑尘、染料尘） | 15 | 肉眼不可见 | 0.51 |  |
| CO | 1000 | 10 | 24 |  |
| SO2 | 50 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中氮氧化物排放浓度限值按50mg/m3执行 |
| NOX | 50 | / | / |  |
| 颗粒物 | 20 | 5 | / |  |
| SO2 | 80 | / | / | 参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
| NOX | 180 | / | / |  |
| 颗粒物 | 20 | / | / |  |
| 苯系物 | 20 | 1.0 | 8 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016） |
| 二甲苯 | 12 | 0.2 | 4.5 |  |
| TVOCs | 30 | 1.5 | 32 |  |
|  | 单位涂装面积VOCS排放限值35g/m2 |  |  |  |
| 油烟 | 2 |  | / | 《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001） |

表2.2-1b 加油站大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放浓度（g/m3） | 排放口高度(m) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | ≤25 | ≥4 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） |

表2.2-1c 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 厂界标准值（mg/m3） | 排气筒高度 (m) | 排放速率 (kg/h) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 15 | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 | 15 | 0.33 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 15 | 2000（无量纲） |  |

表2.2-1d 厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（二）交付中心设施建设项目

本项目生产过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的染料尘标准，其他污染物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016），具体标准取值详见表2.2-2。

表2.2-2  大气污染物有组织排放标准

| 污染物 | 有组织 |  | 单位边界污染物 监控浓度限制 （mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放速率(kg/h) |  |  |
| 颗粒物 | 15 | 0.51 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 二甲苯 | 12 | 4.5 | 0.2 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》 （DB32/2862-2016） |
| 苯系物 | 20 | 8 | 1.0 |  |
| VOCs | 30 | 32 | 1.5 |  |

2.2.2水污染物排放标准

（一）10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

本项目污水经厂内污水站预处理后，1#污水处理系统出水回用于涂装车间脱脂、锆化、漆雾处理用水和涂装车间地面清扫用水，出水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺用水的水质要求及企业脱脂、锆化、漆雾处理用水要求，并取较严格值，具体标准值见表2.2-8。2#污水处理系统出水接管至武高新工业污水处理厂，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B标准，武南污水处理厂尾水中的COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，其他污染因子排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表2.2-3。

表2.2-3  污水接管及最终排放标准(单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |
| 2 | COD | 500 | 50 |
| 3 | SS | 400 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 45 | 4（6） |
| 5 | TN | 70 | 12（15） |
| 6 | TP | 8 | 0.5 |
| 7 | 石油类 | 15 | 1 |
| 8 | 动植物油 | 100 | 1 |

（二）交付中心设施建设项目

本项目变动后，仅生活污水经一体化设施处理，出水和汽车零部件项目的2#污水处理系统出水合并接管至武高新工业污水处理厂，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准，武南污水处理厂尾水中的COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，其他污染因子排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表2.2-4。

表2.2-4  污水接管及最终排放标准(单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |
| 2 | COD | 500 | 50 |
| 3 | SS | 400 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 45 | 4（6） |
| 5 | TN | 70 | 12（15） |
| 6 | TP | 8 | 0.5 |

2.2.3固废贮存处置标准

10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目、交付中心设施建设项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.2.4噪声排放标准

10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目、交付中心设施建设项目厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表2.2-5：

表2.2-5 工业企业厂界环境噪声标准（单位：dB(A)）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

- 3.环境影响分析说明

3.1废气变动影响分析

3.1.1废气污染源变动情况

（1）10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

①新增1条试车线（由转鼓试验线和尾气检测线组成）。原总装车间全年试车1万台，车辆随机分配到试车线1、试车线2上，其中试车线1废气（包括转鼓试验线1、尾气检测线1）通过两根15米高排气筒（P17、P18）排放；试车线2废气（包括转鼓试验线2、尾气检测线2）通过两根15米高排气筒（P30、P31）排放。为实现不同类型检测项目分线开展以提高检测品质与效率，在保证不改变总试车量（1万台）的前提下，本项目总装车间新增试车线3（由转鼓试验线3和尾气检测线3组成）。变动后，车辆随机分配到上述3条试车线上进行检测，试车废气污染物产生总量不变。新增转鼓试验线3废气，密闭收集后通过新建15米P45排气筒排放，风量为34000m3/h；新增尾气检测线3废气，密闭收集后通过新建15米P46排气筒排放，风量为17000m3/h；变更后，产品总产能不变、产品车检测工作总时间不变，因此，转鼓试验线和尾气检测线废气污染物排放总量不变。

②环评未核算储漆间、调漆间废气污染物总量。环评报告中给出了储漆间（P19）、调漆间（P20）的风量、排放浓度、排气筒高度及内径，但在核算废气污染物总量时发生遗漏，未将P19、P20的排放量计入总量中。竣工环保验收报告中亦未提及P19、P20排气筒信息。因此，本次变动分析补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量。根据验收监测报告，本项目实际VOCs有组织排放量为1.827t/a，经核算P19、P20排气筒VOCs排放量为0.0817t/a，因此VOCs总排放量为1.909t/a，不突破环评批复总量（17.608t/a）。

本次变动后有组织废气补充核算储漆间（P19）、调漆间（P20）排放总量，核算依据如下：

根据环评可知P19排气筒风量为15000m3/h，排放浓度为0.467mg/m3，生产时间按最长4800h/a，则P19排气筒VOCs年排放量为0.0336t；P20排气筒风量为32000m3/h，排放浓度为0.313mg/m3，生产时间按最长4800h/a，则P20排气筒VOCs年排放量为0.048t。

表3.1-1 本项目有组织废气排放汇总表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 废气量m3/h | 年工作时间h | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 内径m | 温度℃ |
| P1 | 焊接 | 颗粒物 | 60000 | 480 | 3.02 | 0.181 | 0.087 | 设置中央集中除尘系统，收集率90%，去除率60% | 1.217 | 0.073 | 0.035 | 20 | 1 | 15 | 1.25 | 25 |
| P2 | 焊接打磨 | 颗粒物 | 24000 | 480 | 29.167 | 0.7 | 0.336 | 湿式除尘器处理，收集率90%，去除率60% | 11.625 | 0.279 | 0.134 | 20 | 1 | 15 | 0.7 | 25 |
| P3 | 涂装车间烘干（含烘干炉、RTO炉天然气燃烧废气） | 颗粒物 | 21000 | 4800 | 2.034 | 0.043 | 0.205 | RTO焚烧处理，挥发性有机物去除率98% | 2.034 | 0.043 | 0.205 | 20 | / | 30 | 0.9 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 3.393 | 0.071 | 0.342 |  | 3.393 | 0.071 | 0.342 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 15.813 | 0.332 | 1.594 |  | 15.813 | 0.332 | 1.594 | 180 | / |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  | 1373.681 | 28.847 | 138.467 |  | 27.480 | 0.577 | 2.77 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 9.643 | 0.203 | 0.972 |  | 0.188 | 0.004 | 0.019 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 78.790 | 1.655 | 7.942 |  | 1.577 | 0.033 | 0.159 | 20 | 8 |  |  |  |
| P4 | 喷漆室废气（含空调天然气燃烧器燃烧废气） | 颗粒物 | 124000 | 4800 | 164.338 | 20.378 | 97.814 | 漆雾经文丘里喷漆室处理，去除率98%；有机废气经转轮浓缩（93%）+TNV焚烧处理，焚烧去除率98% | 4.065 | 0.504 | 2.417 | 15 | 0.51 | 25 | 3.2*3 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 1.316 | 0.163 | 0.783 |  | 1.316 | 0.163 | 0.783 | 200 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 6.151 | 0.763 | 3.661 |  | 6.151 | 0.763 | 3.661 | 200 | / |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  | 243.664 | 30.214 | 145.029 |  | 21.589 | 2.677 | 12.85 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 3.034 | 0.376 | 1.806 |  | 0.269 | 0.033 | 0.16 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 25.101 | 3.113 | 14.94 |  | 2.223 | 0.276 | 1.323 | 20 | 8 |  |  |  |
| P5-1 | 现有涂装车间补漆室 | 颗粒物 | 85900 | 4800 | 0.312 | 0.027 | 0.1285 | 过滤袋+活性炭吸附，去除率80% | 0.062 | 0.005 | 0.0257 | 15 | 0.51 | 25 | 1.5 | 25 |
|  |  | VOCs |  |  | 1.055 | 0.091 | 0.435 |  | 0.211 | 0.018 | 0.087 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.352 | 0.030 | 0.145 |  | 0.070 | 0.006 | 0.029 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.473 | 0.041 | 0.195 |  | 0.095 | 0.008 | 0.039 | 20 | 8 |  |  |  |
| P5-2 | X01涂装车间补漆室 | 颗粒物 | 72900 | 4800 | 0.367 | 0.027 | 0.1285 | 过滤袋+活性炭吸附，去除率80% | 0.073 | 0.005 | 0.0257 | 15 | 0.51 | 25 | 1.5 | 25 |
|  |  | VOCs |  |  | 1.243 | 0.091 | 0.435 |  | 0.249 | 0.018 | 0.087 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.414 | 0.030 | 0.145 |  | 0.083 | 0.006 | 0.029 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.557 | 0.041 | 0.195 |  | 0.111 | 0.008 | 0.039 | 20 | 8 |  |  |  |
| P6 | 热水锅炉 | 烟尘 | 8530 | 4800 | 17.585 | 0.15 | 0.721 | / | 17.585 | 0.15 | 0.721 | 20 | / | 25 | 0.8 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 29.308 | 0.25 | 1.202 |  | 29.308 | 0.25 | 1.202 | 50 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 45 | 0.384 | 4 |  | 45 | 0.384 | 4 | 50 | / |  |  |  |
| P7 | 闪干1区加热炉 | 烟尘 | 1000 | 480 | 6.250 | 0.006 | 0.003 | / | 6.250 | 0.006 | 0.003 | 20 | / | 25 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 10.417 | 0.010 | 0.005 |  | 10.417 | 0.010 | 0.005 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 45.833 | 0.046 | 0.022 |  | 45.833 | 0.046 | 0.022 | 180 | / |  |  |  |
| P8 | 闪干2区加热炉 | 烟尘 | 1000 | 480 | 6.250 | 0.006 | 0.003 | / | 6.250 | 0.006 | 0.003 | 20 | / | 25 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 10.417 | 0.010 | 0.005 |  | 10.417 | 0.010 | 0.005 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 45.833 | 0.046 | 0.022 |  | 45.833 | 0.046 | 0.022 | 180 | / |  |  |  |
| P9 | 面涂烘干1区加热箱 | 烟尘 | 1000 | 480 | 6.250 | 0.006 | 0.003 | / | 6.250 | 0.006 | 0.003 | 20 | / | 25 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 12.500 | 0.013 | 0.006 |  | 12.500 | 0.013 | 0.006 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 56.250 | 0.056 | 0.027 |  | 56.250 | 0.056 | 0.027 | 180 | / |  |  |  |
| P10 | 面涂烘干2区加热箱 | 烟尘 | 1000 | 480 | 6.250 | 0.006 | 0.003 | / | 6.250 | 0.006 | 0.003 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 12.500 | 0.013 | 0.006 |  | 12.500 | 0.013 | 0.006 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 56.250 | 0.056 | 0.027 |  | 56.250 | 0.056 | 0.027 | 180 | / |  |  |  |
| P11 | 面涂烘干3区加热箱 | 烟尘 | 1000 | 480 | 4.167 | 0.004 | 0.002 | / | 4.167 | 0.004 | 0.002 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 8.333 | 0.008 | 0.004 |  | 8.333 | 0.008 | 0.004 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 37.500 | 0.038 | 0.018 |  | 37.500 | 0.038 | 0.018 | 180 | / |  |  |  |
| P12 | 电泳槽废气 | VOCs | 20400 | 4800 | 3.278 | 0.0675 | 0.324 | 收集后排放 | 3.278 | 0.0675 | 0.324 | 30 | 32 | 18 | 0.8 | 25 |
| P13 | UF2水洗槽废气 | VOCs | 18300 | 4800 | 2.448 | 0.045 | 0.216 | 收集后排放 | 2.448 | 0.045 | 0.216 | 30 | 32 | 18 | 0.8 | 25 |
| P14 | 总装车间补漆室1 | 颗粒物 | 37000 | 480 | 1.464 | 0.054 | 0.026 | 过滤袋+活性炭吸附，去除率80% | 0.297 | 0.011 | 0.0052 | 15 | 0.51 | 15 | 1.2 | 25 |
|  |  | VOCs |  |  | 4.870 | 0.180 | 0.0865 |  | 0.973 | 0.036 | 0.0173 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 1.616 | 0.060 | 0.0287 |  | 0.324 | 0.012 | 0.0058 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 2.179 | 0.081 | 0.0387 |  | 0.432 | 0.016 | 0.0078 | 20 | 8 |  |  |  |
| P15 | 总装车间补漆室2 | 颗粒物 | 37000 | 480 | 1.464 | 0.054 | 0.026 | 过滤袋+活性炭吸附，去除率80% | 0.297 | 0.011 | 0.0052 | 15 | 0.51 | 15 | 1.2 | 25 |
|  |  | VOCs |  |  | 4.870 | 0.180 | 0.0865 |  | 0.973 | 0.036 | 0.0173 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 1.616 | 0.060 | 0.0287 |  | 0.324 | 0.012 | 0.0058 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 2.179 | 0.081 | 0.0387 |  | 0.432 | 0.016 | 0.0078 | 20 | 8 |  |  |  |
| P16 | 总装加油 | VOCs | 24000 | 480 | 7.109 | 0.171 | 0.0819 | / | 7.109 | 0.171 | 0.0819 | 60 | 3 | 15 | 0.7 | 25 |
| P17 | 总装车间转鼓试验1 | VOCs | 18000 | 480 | 0.028 | 0.00053 | 0.00024 | / | 0.028 | 0.00053 | 0.00024 | 60 | 3 | 15 | 0.75 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.014 | 0.00027 | 0.00012 |  | 0.014 | 0.00027 | 0.00012 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.173 | 0.00313 | 0.0015 |  | 0.173 | 0.00313 | 0.0015 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P30 | 总装车间 转鼓试验2 | VOCs | 18000 | 480 | 0.028 | 0.00053 | 0.00024 | / | 0.028 | 0.00053 | 0.00024 | 60 | 3 | 15 | 0.75 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.014 | 0.00027 | 0.00012 |  | 0.014 | 0.00027 | 0.00012 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.173 | 0.00313 | 0.0015 |  | 0.173 | 0.00313 | 0.0015 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P45 | 总装车间 转鼓试验3 | VOCs | 18000 | 480 | 0.028 | 0.00053 | 0.00024 | / | 0.028 | 0.00053 | 0.00024 | 60 | 3 | 15 | 0.75 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.014 | 0.00027 | 0.00012 |  | 0.014 | 0.00027 | 0.00012 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.173 | 0.00313 | 0.0015 |  | 0.173 | 0.00313 | 0.0015 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P18 | 总装车间尾气检测1 | VOCs | 24000 | 480 | 0.033 | 0.0008 | 0.00036 | / | 0.033 | 0.0008 | 0.00036 | 60 | 3 | 15 | 0.7 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.017 | 0.0004 | 0.00018 |  | 0.017 | 0.0004 | 0.00018 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.196 | 0.0047 | 0.00225 |  | 0.196 | 0.0047 | 0.00225 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P19 | 储漆间 | VOCs | 15000 | 4800 | 2.333 | 0.035 | 0.168 | 活性炭吸附装置，吸附效率为80% | 0.467 | 32 | 0.0336 | 60 | 3 | 25 | 0.75 | 常温 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.1 | 0.0015 | 0.0072 |  | 0.02 | 4.5 | 0.00144 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.233 | 0.0035 | 0.0168 |  | 0.047 | 8 | 0.00336 | 20 | 8 |  |  |  |
| P20 | 调漆间 | VOCs | 32000 | 4800 | 1.563 | 0.05 | 0.24 | 活性炭吸附装置，吸附效率为80% | 0.313 | 32 | 0.048 | 60 | 3 | 25 | 0.75 | 常温 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.006 | 0.0002 | 0.00096 |  | 0.001 | 4.5 | 0.000192 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.016 | 0.0005 | 0.0024 |  | 0.003 | 8 | 0.00048 | 20 | 8 |  |  |  |
| P31 | 总装车间尾气检测2 | VOCs | 24000 | 480 | 0.0220 | 0.000533 | 0.00024 | / | 0.0220 | 0.000533 | 0.00024 | 60 | 3 | 15 | 0.7 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.0113 | 0.000267 | 0.00012 |  | 0.0113 | 0.000267 | 0.00012 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.1307 | 0.003133 | 0.0015 |  | 0.1307 | 0.003133 | 0.0015 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P46 | 总装车间尾气检测3 | VOCs | 24000 | 480 | 0.0220 | 0.000533 | 0.00024 | / | 0.0220 | 0.000533 | 0.00024 | 60 | 3 | 15 | 0.7 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.0113 | 0.000267 | 0.00012 |  | 0.0113 | 0.000267 | 0.00012 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.1307 | 0.003133 | 0.0015 |  | 0.1307 | 0.003133 | 0.0015 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P21 | X01电泳烘干1区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 4.398 | 0.009 | 0.038 | / | 4.398 | 0.009 | 0.038 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 7.407 | 0.015 | 0.064 |  | 7.407 | 0.015 | 0.064 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 34.606 | 0.069 | 0.299 |  | 34.606 | 0.069 | 0.299 | 180 | / |  |  |  |
| P22 | X01电泳烘干2区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 4.977 | 0.010 | 0.043 | / | 4.977 | 0.010 | 0.043 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 8.218 | 0.016 | 0.071 |  | 8.218 | 0.016 | 0.071 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 38.310 | 0.077 | 0.331 |  | 38.310 | 0.077 | 0.331 | 180 | / |  |  |  |
| P23 | X01电泳烘干3区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 2.546 | 0.005 | 0.022 | / | 2.546 | 0.005 | 0.022 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 4.167 | 0.008 | 0.036 |  | 4.167 | 0.008 | 0.036 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 19.676 | 0.039 | 0.17 |  | 19.676 | 0.039 | 0.17 | 180 | / |  |  |  |
| P24 | X01电泳烘干4区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 3.472 | 0.007 | 0.03 | / | 3.472 | 0.007 | 0.03 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 5.787 | 0.012 | 0.05 |  | 5.787 | 0.012 | 0.05 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 27.083 | 0.054 | 0.234 |  | 27.083 | 0.054 | 0.234 | 180 | / |  |  |  |
| P25 | X01闪干加热箱1 | 烟尘 | 1200 | 4320 | 4.244 | 0.005 | 0.022 | / | 4.244 | 0.005 | 0.022 | 20 | / | 25 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 6.944 | 0.008 | 0.036 |  | 6.944 | 0.008 | 0.036 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 32.793 | 0.039 | 0.17 |  | 32.793 | 0.039 | 0.17 | 180 | / |  |  |  |
| P26 | X01闪干加热箱2 | 烟尘 | 1200 | 4320 | 4.244 | 0.005 | 0.022 | / | 4.244 | 0.005 | 0.022 | 20 | / | 25 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 6.944 | 0.008 | 0.036 |  | 6.944 | 0.008 | 0.036 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 32.793 | 0.039 | 0.17 |  | 32.793 | 0.039 | 0.17 | 180 | / |  |  |  |
| P27 | X01面涂烘干1区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 4.630 | 0.009 | 0.04 | / | 4.630 | 0.009 | 0.04 | 20 | / | 25 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 7.755 | 0.016 | 0.067 |  | 7.755 | 0.016 | 0.067 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 36.458 | 0.073 | 0.315 |  | 36.458 | 0.073 | 0.315 | 180 | / |  |  |  |
| P28 | X01面涂烘干2区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 4.514 | 0.009 | 0.039 | / | 4.514 | 0.009 | 0.039 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 7.639 | 0.015 | 0.066 |  | 7.639 | 0.015 | 0.066 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 35.532 | 0.071 | 0.307 |  | 35.532 | 0.071 | 0.307 | 180 | / |  |  |  |
| P29 | X01面涂烘干3区 | 烟尘 | 2000 | 4320 | 1.852 | 0.004 | 0.016 | / | 1.852 | 0.004 | 0.016 | 20 | / | 18 | 0.4 | 150 |
|  |  | SO2 |  |  | 3.009 | 0.006 | 0.026 |  | 3.009 | 0.006 | 0.026 | 80 | / |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 14.005 | 0.028 | 0.121 |  | 14.005 | 0.028 | 0.121 | 180 | / |  |  |  |
| P32 | X01总装补漆室1 | 颗粒物 | 38000 | 4320 | 1.416 | 0.054 | 0.2325 | 过滤袋+活性炭吸附，去除率80% | 0.289 | 0.011 | 0.0463 | 15 | 0.51 | 15 | 1 | 25 |
|  |  | VOCs |  |  | 4.742 | 0.180 | 0.7785 |  | 0.947 | 0.036 | 0.1557 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 1.573 | 0.060 | 0.2583 |  | 0.316 | 0.012 | 0.0517 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 2.122 | 0.081 | 0.3483 |  | 0.421 | 0.016 | 0.0697 | 20 | 8 |  |  |  |
| P33 | X01总装补漆室2 | 颗粒物 | 38000 | 4320 | 1.416 | 0.054 | 0.2325 | 过滤袋+活性炭吸附，去除率80% | 0.289 | 0.011 | 0.0463 | 15 | 0.51 | 15 | 1 | 25 |
|  |  | VOCs |  |  | 4.742 | 0.180 | 0.7785 |  | 0.947 | 0.036 | 0.1557 | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 1.573 | 0.060 | 0.2583 |  | 0.316 | 0.012 | 0.0517 | 12 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 苯系物 |  |  | 2.122 | 0.081 | 0.3483 |  | 0.421 | 0.016 | 0.0697 | 20 | 8 |  |  |  |
| P34 | X01总装汽油加注 | VOCs | 8000 | 4320 | 21.328 | 0.171 | 0.7371 | / | 21.328 | 0.171 | 0.7371 | 60 | 3 | 15 | 0.56 | 25 |
| P35 | X01总装转鼓试验1 | VOCs | 18000 | 4320 | 0.004 | 0.0001 | 0.000324 | / | 0.004 | 0.0001 | 0.000324 | 60 | 3 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.021 | 0.0004 | 0.001665 |  | 0.021 | 0.0004 | 0.001665 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.260 | 0.0047 | 0.02025 |  | 0.260 | 0.0047 | 0.02025 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P36 | X01总装转鼓试验2 | VOCs | 18000 | 4320 | 0.004 | 0.0001 | 0.000324 | / | 0.004 | 0.0001 | 0.000324 | 60 | 3 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.021 | 0.0004 | 0.001665 |  | 0.021 | 0.0004 | 0.001665 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.260 | 0.0047 | 0.02025 |  | 0.260 | 0.0047 | 0.02025 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P37 | X01总装尾气检测 | VOCs | 3700 | 4320 | 0.405 | 0.0015 | 0.00648 | / | 0.405 | 0.0015 | 0.00648 | 60 | 3 | 15 | 0.4 | 25 |
|  |  | NOX |  |  | 0.208 | 0.0008 | 0.00333 |  | 0.208 | 0.0008 | 0.00333 | 100 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 2.534 | 0.0094 | 0.0405 |  | 2.534 | 0.0094 | 0.0405 | 1000 | 24 |  |  |  |
| P38 | 危废暂存库 | VOCs | 20000 | 7200 | 3.4 | 0.068 | 0.486 | 两级活性炭吸附，去除率80% | 0.694 | 0.014 | 0.1 | 60 | 3 | 15 | 0.6 | 25 |
| P44 | 污泥压滤间 | 氨 | 10000 | 7200 | 1.4 | 0.014 | 0.1008 | 碱洗+生物除臭，去除率70% | 0.42 | 0.0042 | 0.0302 | / | 4.9 | 15 | 0.5 | 25 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |  | 0.03 | 0.0003 | 0.0022 | / | 0.33 |  |  |  |

（2）交付中心设施建设项目

该项目废气污染源无变动。

3.2废水变动影响分析

（1）年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目

该项目废水无变动。

（2）交付中心设施建设项目

根据竣工环保验收报告，交付中心废水（淋雨废水、冲洗废水、生活污水）经一体化设施处理，出水与汽车零部件项目的2#污水处理系统出水合并，由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理。

实际为将污水分质分流处理，交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武高新工业污水处理厂集中处理；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。

2#污水处理系统设计处理能力1600m3/d，接管交付中心淋雨废水、洗车废水前已处理污水1561.6m3/d。根据“交付中心设施建设项目”竣工环保验收报告，淋雨工段废水产生量减少，实际淋雨废水、洗车废水的废水量总和为2040 m3/a，约6.8 m3/d，因此2#污水处理系统具有接纳交付中心生产废水能力。根据汽车零部件加工项目环评，2#污水处理系统处理工艺为“混凝沉淀+缺氧+好氧”的主体工艺，并设置了1套预处理系统，预处理工艺为“废液预处理+混凝沉淀+中和”，该系统可处理COD浓度高达691.925mg/L，出水浓度满足武南污水处理厂接管标准，而交付中心淋雨、洗车废水COD浓度为300 mg/L，且SS、石油类污染物产生量较低（SS 0.408t/a，石油类0.0204t/a），汇入2#污水处理系统后对废水中SS、石油类污染物浓度影响较低。综上，2#污水处理系统在接纳交付中心淋雨、洗车废水后能够处理达标。

因此，本次变动未新增废水，废水污染物排放量不增加。地表水环境影响不发生变化。

3.3固体废物产排污及处理变化情况

两个项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，固废零排放，不会造成二次污染。固废环境影响与环评一致。

3.4噪声产排污及处理变化情况

本次变动10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目、交付中心项目噪声源均未发生变化。

3.5环境风险变化情况

本次变动前后，项目工艺不发生变化，原辅材料使用及贮存量均不超过环评核算量，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），变动前后主要危险物质不变。项目建成后不改变生产工艺、不改变物料贮存方式，厂内环境风险源均未发生变化。因此，结合厂区现有有效风险防范措施及应急措施，环境风险可接受。

- 4.结论

年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目、交付中心设施建设项目在实际建设过程中部分建设内容较竣工环保验收报告发生了变动，排气筒数量、试车线设备数量、焊接设备数量、废水排放方式发生变化。对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），项目属于环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。对照《环评名录》，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”因此不纳入环评管理。对照《排污许可管理条例》，部分变动属于重新申请排污许可证情形，因此重新申请排污许可证。

在落实各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目变动后大气、地表水、噪声、固体废弃物的环境影响与变动前相比未发生变化。因此，项目变动调整后仍具有环境可行性，较原竣工环保验收报告、建设项目环境影响评价结论不发生变化。